	4
	[image: image235.jpg]1SS






	[image: image236.jpg]1SS




	1



DiSS NetMaster
NM-5000 Series
SND-9000 Series
NM-5016DX/5016SX
SND-9116/9216/9416
사용자 설명서 
2005년  3월 15일  제 1 판 발행
2007년  2월 28일  제 2 판 발행
2009년 10월 31일  제 3 판 발행
[image: image1.jpg]s Sttt Conss From

SUNGJIN SS




(주)성진에스에스 서울특별시 금천구 가산동 345-9 SK 트윈타워 B동 308호 우: 153-773
고객지원 TEL : (전국대표)1644-1477, 070-7090-0011
FAX : 0505-654-1477 (02-6292-2800)
감사합니다
(주)성진에스에스의 시스템을 구입해 주셔서 감사합니다.
시스템을 사용하기 전에 이 설명서를 끝까지 읽어주시고 나중에 참조하기 위해 잘 보관하시기 바랍니다.
※ 사양에 따라 시스템 사진이 다를 수 있습니다

주의사항
사용자 설명서에 언급되어 있는 주의사항은 안전에 관한 중대한 내용을 기재하고 있으므로 반드시 지켜주십시오. 
시스템을 설치하거나 사용하기 전에 반드시 아래의 사항을 확인하십시오.
경고 및 주의표시 설명
[image: image2.jpg]


 : 잘못 취급한 경우, 사용자가 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 경우를 표시합니다.
경고
[image: image3.jpg]


 : 잘못 취급한 경우, 사용자가 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 경우를 표시합니다.
주의
전기적 안전에 대한 주의사항
[image: image4.jpg]


 : 전기적 충격 또는 화재의 위험을 줄이기 위하여 안개나 비, 과도한 습기에 제품이 노출되지 않도록 하십시오
경고
리튬 배터리에 대한 주의사항
[image: image5.jpg]


 
경고   
1. 제품의 전원을 끄고 배터리를 교체하십시오.
2. 교체 할 때 리튬 배터리의 극성이 올바르게 연결 되도록 교체하십시오.
3. 제품에 장착된 동일 종류 또는 제품 제조사에서 추천한 동일 종류의 배터리로 교체하십시오.
4. 교체된 배터리는 배터리 제조사의 지시에 따라 처리하십시오.
※ 지시 사항이 지켜지지 않았을 경우 폭발의 위험이 있습니다.
전반적인 주의사항
[image: image6.jpg]


 
경고
1. 전원 코드는 시스템과 함께 공급된 것이나 지정된 것을 사용합니다. 화재의 원인이 됩니다.
2. 시스템을 임의로 분해하거나 개조하지 마십시오. 고장, 감전, 화재의 원인이 됩니다.

3. 수리는 반드시 구입한 곳이나 구입한 전문점에 문의하십시오. 수리가 불충분한 경우 감전, 화재 등의 원인이 됩니다.

4. 시스템 위나 가까이 화병, 컵 등 액체가 들어 있는 용기를 등을 올려놓지 마십시오. 시스템에 액체가 들어간 경우 운전을 정지시키고 전원을 차단한 후 구입한 전문점에 연락하십시오. 고장, 감전의 원인이 됩니다.

5. 젖은 손으로 시스템을 조작하지 마십시오. 감전, 고장의 원인이 됩니다.
6. 시스템 설치, 이동, 재설치는 반드시 전문가에게 의뢰하십시오. 고장, 감전, 화재의 원인이 됩니다.

7. 접지 공사를 꼭 해 주십시오. 접지가 되어 있지 않으면 고장 및 감전의 원인이 됩니다.

8. 접지선은 가스관, 수도관, 전화선 등에 접속하지 마십시오. 접지 공사가 불완전할 경우 감전의 원인이 됩니다.

9. 본체 내부에 금속성 이물이 들어가지 않게 하십시오. 감전, 고장의 원인이 됩니다.

10. 운전 중에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.

11. 외관 청소시 물을 뿌리거나 신나 및 유기용제를 사용하지 마십시오. 고장, 감전의 원인이 되므로 마른 헝겊으로 닦아주십시오.

12. 타는 냄새, 발연, 이상한 소리가 날 때는 운전을 정지시키고 전원을 차단한 후 구입한 전문점에 연락하십시오. 이상이 있는 상태로 운전할 경우 고장, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
[image: image7.jpg]


 
주의
1. 사용이 금지된 외부 단자는 사용하지 마십시오. 내부에 팬이 고속 회전하므로 사고의 원인이 됩니다.

2. 낙하, 강한 진동, 충격을 가하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
3. 전면부의 공기 흡입구 및 후면부의 공기 배출구가 막히지 않게 설치하십시오. 시스템 내부 온도가 허용치보다 높아져서 발열과 고장의 원인이 됩니다.

4. 번개가 칠 때 시스템이나 전원 코드를 만지지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
5. 난방기 등 화기 근처나 위에 시스템을 설치하지 마십시오 시스템 내부 온도가 허용치보다 높아져서 발열과 고장의 원인이 됩니다.

6. 경사진 장소, 불안정한 장소, 진동이 가해질 수 있는 장소 등에는 시스템 설치를 하지 마십시오, 시스템 고장의 원인이 됩니다.
전원에 대한 주의사항
[image: image8.jpg]



경고
1. 반드시 접지극이 있는 콘센트를 사용하여 전원코드를 연결하십시오. 화재의 원인이 됩니다.
2. 전원 코드의 중간에 접속하거나 연장 코드를 사용하지 마십시오. 발열, 화재의 원인이 됩니다.

3. 젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.

4. 전원 코드가 습기 등으로 인하여 젖지않게 하십시오. 발화, 감전의 원인이 됩니다. 전원 코드는 방수 사양이 아닙니다.
5. 전원 플러그를 뺄 때는 플러그의 몸체를 잡고 빼 주십시오. 전선을 잡아당기면 전선의 일부가 단선되어 발열, 화재의 원인이 됩니다.

6. 전원 플러그는 정기적으로 점검하여 주십시오. 습기, 절연 불량 등으로 인하여 화재의 원인이 됩니다.
7. 장기간 사용하지 않는 경우는 전원코드를 콘센트에서 빼주십시오. 누전, 감전의 원인이 됩니다.
[image: image9.jpg]


 
주의
1. 전원 플러그를 뽑아서 전원을 끄지 마십시오. 전원을 끄고자 할 때에는 전면부의 전원 버튼을 눌러 주십시오. 만약 시스템이 비정상적으로 동작을 멈추어서 전원 버튼으로 전원이 꺼지지 않을 경우에는 전원 버튼을 4초 이상 길게 눌러 전원을 꺼주십시오.
2. 하드디스크(HDD)가 동작 중에 인위적으로 전원을 끊거나, 진동, 충격을 가하지 마십시오. 하드디스크(HDD) 고장 또는 데이터 손실의 원인이 됩니다.
 목 차 
11.
내용물 확인


11.1
NM-5000/SND-9000 Series


\32.
시스템 구성


32.1
NM-5000/SND-9000 Series 전면부


72.3
NM-5000/SND-9000 후면부


83.
주변기기 연결


83.1
NM-5000/SND-9000 Series


114.
기본적인 사용법


114.1
전원 연결


114.2
영상 보기


124.3
녹화 하기


144.4
녹화 영상 검색


155.
화면 구성


155.1
메인 화면


245.2
검색 화면


305.3
검색 Tools


416.
시스템 설정


416.1
카메라별 설정


446.2
전송


486.3
센서


526.4
카메라 조정


576.5
녹화 설정


616.6
프레임 수 설정


626.7
녹화 스케줄


656.8
기타 설정


697.
부록


697.1
방화벽 사용 시 TCP/IP 포트 설정법


697.2
Matrix System 결선방법


747.3
Rack 설치


757.4
접지 공사


778.
품질 보증서





1. 내용물 확인
1.1 NM-5000/SND-9000 Series 
NM-5000/SND-9000 Series는 손쉬운 설치 및 편리한 사용을 위해 설계 되었습니다. 이번 장에서는 시스템을 안전하게 설치하는 방법을 설명하였습니다.
포장된 상자를 열고 시스템 본체와 기타 부속품들이 모두 안전하게 들어 있는지 확인 하십시오.
시스템 본체와 부속품들이 하나도 빠짐없이 들어 있는지 또는 손상되지 않았는지 주의 깊게 살펴 주십시오. 

모든 내용물 중에서 하나라도 손상되거나 누락된 것이 있으면 제품을 구입한 대리점에 문의 하십시오. 

향후 시스템을 운송하거나 장기 보관을 대비하여 제품 포장을 보관 하십시오. 
	참고
	시스템이나 내용물에 이상이 있을 경우에는 구입처나 ㈜성진에스에스 고객지원팀에 문의하십시오.


[image: image235.jpg][image: image236.jpg][image: image10.jpg]User Manual

&=

Door Key

DISS NetAgen i _
DiSS RemoteAgent

DiSS NetAgent CD
(Option)
DiSS RemoteAgent CD

Power Cord





	수량
	내 용 물

	1
	사용자 설명서

	1
	전원 케이블

	2
	도어 키

	1
	품질 보증서 (설명서 내중)

	1
	RemoteAgent CD (옵션)

	1
	DiSS Net Agent CD (옵션)

	1
	신호변환 케이블 (옵션)


2. 시스템 구성
2.1  NM-5000/SND-9000 Series 전면부
[image: image237.jpg]ass



[image: image11.jpg]SUNGJIN 55

A





[image: image238.jpg]


[image: image12.jpg]E

== 0 O

o=

O 00000000 O0Oo





	NO.
	명 칭
	NO.
	명 칭

	1
	카메라 입력 상태 표시 LED
	5
	마우스

	2
	USB
	6
	전동식 원터치 마우스 트레이

	3
	전원 버튼
	7
	마우스 트레이 버튼

	4
	CD-RW(옵션)
	8
	잠금 키

	
	
	9
	손잡이


2.1.1.   카메라 XE "카메라"  입력 상태 표시 LED XE "LED" 
후면부의 영상 입력 BNC 잭에 카메라가 연결되면 카메라와 일치되는 번호의 LED가 켜집니다.
2.1.2.   USB
USB 연결 포트입니다. 기본적으로 USB 포트가 2개 입니다. 그 외 시스템은 마우스의 선택에 따라 USB 포트 수가 달라집니다. 기본적으로는 1개가 제공되고 마우스 트레이가 없으면 USB 포트는 2개 입니다. 
2.1.3.   전원 XE "전원"  버튼
전원 코드를 연결하고 전원 버튼을 눌러 시스템을 시동하십시오. 시스템의 안전한 종료를 위해서 전원 코드를 뽑기전에 반드시 전원 버튼을 눌러 시스템을 종료 하십시오. 
2.1.4.   CD-RW
시스템에 저장한 영상을 백업하고자 할 때 편리하게 사용할 수 있도록 CD-RW를 장착할 수 있습니다. 사용자 선택사항 입니다. 
2.1.5.   마우스

NetMaster는 키보드가 없어도 마우스만으로 프로그램을 사용할 수 있습니다.
2.1.6.   전동식 원터치 마우스 트레이
[PUSH] 부분을 가볍게 누르면 마우스 패드가 바깥쪽으로 돌출되고 다시 [PUSH] 버튼을 누르면 마우스 패드는 원래 자리로 들어갑니다.
2.1.7.   마우스 트레이 버튼
마우스 트레이가 장착되어 있을 때 마우스를 사용하려면 마우스 트레이 옆의 흰색 버튼을 사용하십시오. 버튼을 누를 때마다 마우스 트레이가 밖으로 빠져 나오거나 안으로 들어가게 됩니다. 
2.1.8.   잠금 키
관리자의 부재시 임의의 사용자 접근을 막기 위하여 시스템 잠금 장치가 있습니다
2.1.9.   손잡이

제품의 이동 시 유용하게 사용합니다.
2.1.10.   잠금 고리
관리자의 부재시 임의의 사용자 접근을 막기 위하여 시스템 잠금 장치가 있습니다.
2.1.11.   HDD 상태 알림 LED
시스템의 HDD (Hard Disk Drive) 동작 상태를 알려주는 LED 입니다. HDD에 영상이 저장될 때 LED가 깜박 거립니다.
2.1.12.   카메라 XE "카메라"  입력 확인 LED XE "LED" 
후면부의 CC 카메라 입력 BNC 잭에 카메라가 연결되면 카메라와 일치되는 번호의 LED가 켜집니다.
2.1.13.   전원 버튼
전원 코드를 연결하고 전원 버튼을 눌러 시스템을 시동하십시오. 시스템의 안전한 종료를 위해서 전원 코드를 뽑기전에 반드시 전원 버튼을 눌러 시스템을 종료 하십시오. 
2.1.14.   USB
USB 연결 포트입니다. NM-8016RX 시스템은 기본적으로 USB 포트가 2개 입니다. 그 외 시스템은 마우스의 선택에 따라 USB 포트 수가 달라집니다. 기본적으로는 1개가 제공되고 마우스 트레이가 없으면 USB 포트는 2개 입니다. 
2.1.15.   CD-RW
시스템에 저장한 영상을 백업하고자 할 때 편리하게 사용할 수 있도록 CD-RW를 장착할 수 있습니다. 사용자 선택사항 입니다. 
2.1.16.   이동식 HDD
영상을 저장할 수 있는 HDD가 장착되어 있습니다. 사용자 선택에 따라 이동식 HDD를 장착할 수 있습니다.  

2.1.17.   전동식 마우스 트레이
트레이 옆의 흰색 버튼을 누르면 마우스 패드가 바깥쪽으로 돌출되고, 다시 버튼을 누르면 마우스 패드는 제자리로 들어갑니다. 사용자 선택에 따라 마우스 트레이를 장착 또는 해제할 수 있습니다. 마우스 트레이 선택에 따라 USB 포트 수가 달라집니다. (단, NM-8016RX 모델은 마우스 트레이와 함께 USB 포트가 2개 입니다.
2.1.18.   마우스 트레이 버튼
마우스 트레이가 장착되어 있을 때 마우스를 사용하려면 마우스 트레이 옆의 흰색 버튼을 사용하십시오. 버튼을 누를 때마다 마우스 트레이가 밖으로 빠져 나오거나 안으로 들어가게 됩니다. 

2.2  NM-5000/SND-9000 후면부
[image: image13.jpg]ohe  oRe

OO0 000000 0

oms o

O]

6) 0200

ooo@(_

]

oo

I

1

10 12 1315 1614
1

PC Monitor E TV Monitor —EX

TV Monitor

17 18 16

435, Matrix

G G e
Pan/Tit/Zoom





	No.
	명 칭
	No.
	명 칭

	1
	알람(센서) 입력 터미널
	10
	스피커 출력 / Line Out

	2
	알람(릴레이) 출력 터미널
	11
	LAN 포트

	3
	영상 입력 / BNC 잭 
	12
	PC 모니터 출력

	4
	전원 입력
	13
	모뎀(옵션)

	5
	마우스 포트
	14
	Multi Quad

	6
	키보드 포트
	15
	Capture

	7
	USB 포트
	16
	음성 입력

	8
	프린터 포트
	17
	신호변환 Card

	9
	PTZ 제어기 포트 / RS-232C
	18
	Matrix Card


	참고
	본 그림은 제작당시의 최신정보에 근거하였으며 사전통보 없이 변경 될 수 있습니다.


3. 주변기기 연결
시스템과 주변 기기들의 연결 상태 입니다. 주변 기기들을 연결하기 전에 시스템과 모든 주변 기기들의 전원을 종료하십시오. (각 구성품은 시스템의 모델과 사용자 선택 사양에 따라 달라질 수 있습니다)
시스템을 설치할 때는 반듯이 바닥이 평평한 곳에 시스템을 설치해 주시고, 여러 대의 시스템을 설치할 경우에는 시스템 구입처에서 권장하는 선반 랙을 설치하여 사용 하십시오.
	참고
	주변 기기들을 연결 할 때에는 각 시스템에서 지원되는 사양과 연결하고자 하는 주변 기기의 사양이 일치하는지 확인하십시오. 주변 기기들의 추가 연결이나 자세한 설명을 원할 때에는 시스템 구입처나 ㈜성진에스에스 의 고객 지원 팀에 문의 하십시오. 


3.1  NM-5000/SND-9000 Series
[image: image14.jpg]Sensorl, 2., .Sensor 16 Alarm Camera 1, 2 . Camera 16 Pan/Tilt Driver

2 B

OO0 000000000 G #

Of oi oW [oW oMo onro  omt  omie  omis  oms  omts  ome an/Tilt/Zoom
ontroller

o
o
Tinneaaee T2 v ) El
3
s ® 0l E
17
P mon 8 5 0l
© il O
S 0
= ] o
(&3 o B 3 = ©
0 BIOROIC (D@ (@ 3 (efv | @& 06
Mouze -RS-422/485 !
Adapter 15
Power Cord o @) | Speaker| wogem| A0l R Matx  pudo
USB Port UsE Port ﬁ
Printer NetAgent PG Monitor TV Monitor

Workstation





	No.
	명 칭
	No.
	명 칭

	1
	알람(센서) 입력 터미널
	10
	스피커 출력 / Line Out

	2
	알람(릴레이) 출력 터미널
	11
	LAN 포트

	3
	영상 입력 / BNC 잭 
	12
	PC 모니터 출력

	4
	전원 입력
	13
	모뎀(옵션)

	5
	마우스 포트
	14
	아날로그 모니터 / RCA (Quad 출력)

	6
	키보드 포트
	15
	아날로그 모니터 / RCA (Spot 출력)

	7
	USB 포트
	16
	음성 입력 커넥터

	8
	프린터 포트
	17
	신호변환 Card

	9
	PTZ 제어기 포트 / RS-232C
	18
	Matrix Card


	참고
	본 그림은 제작당시의 최신정보에 근거하였으며 사전통보 없이 변경 될 수 있습니다.


3.1.1.   알람(센서) 입력 XE "알람 입력"  터미널
후면부의 알람 입출력 터미널에는 16개의 센서 입력 장치와 8개의 알람 출력 장치를 연결할 수 있습니다.
3.1.2.   알람(릴레이) 출력 XE "알람 출력"  터미널
릴레이 출력(relay output)으로 제어되는 각종 알람 장치들의 배선을 연결합니다. 터미널의 위쪽 핀이 신호이고 아래쪽 핀이 접지입니다.
	참고 
	알람 출력은 릴레이 스위치에 의해서 작동됩니다. 센서는 N/O (Normal Open)나 N/C(Normal Close) 형식을 사용할 수 있으며, 사용자가 센서를 각각 설정해야 합니다. 또한 센서 입력이 인식되려면 최소한 0.5초 이상 접점이 붙어야 하며, 릴레이에는 정격 이상의 과도한 전류가 흐르지 않도록 하십시오.


3.1.3.   영상 입력 / BNC 잭
영상 입력은 아날로그 컴포지트 신호이며,  공장 출하 시 사용자의 요구에 맞추어 NTSC 또는 PAL과 호환되도록 설정되어 있습니다. 따라서 사용자의 카메라 신호와 맞는지 확인해야 합니다. 좋은 품질의 영상을 녹화하기 위해서는 전체 시스템의 전원과 접지가 안정적인지 확인하고, 조명과 카메라의 초점 및 조리개가 적절하도록 조절해 주는 것이 좋습니다.
	참고 
	카메라 신호에 PTZ 제어 신호가 혼합되어 있으면 카메라 영상이 제대로 녹화되지 않을 수 있으므로, 이 경우에는 제어 신호를 분리한 후에 연결하도록 하십시오.


3.1.4.   전원 입력
제품에 동봉된 전원 코드를 연결합니다.
3.1.5.   마우스 포트
내장 마우스의 커넥터를 연결합니다.
3.1.6.   키보드 포트
옵션인 키보드를 연결하여 사용할 수 있습니다.
3.1.7.   USB 포트
USB 인터페이스의 외장형 CD-RW 드라이버를 연결할 수 있습니다. 이때 USB CD-RW는 승인된 제품만 사용할 수 있습니다.
3.1.8.   프린터 XE "프린터"  포트
검색된 이미지를 제대로 인쇄하기 위해서는 가급적 사진 출력에 적합한 고품질의 컬러 프린터와 전용 용지를 사용하는 것이 좋습니다. 인쇄하기 전에 사용할 프린터에 맞는 프린터 드라이버를 설치하기 위해서는 “Viewer→옵션 설정→프린터 추가” 설명을 참조하십시오.
3.1.9.   PTZ 제어기 XE "팬/틸트 제어기"  포트 / RS-232C
PTZ 제어기가 1:1로 연결될 경우에는 RS-232C 포트에 직접 연결할 수 있습니다. 그러나 여러 대의 PTZ 제어기를 동시에 연결하고자 할 때는 일반적으로 RS-422 이를 위해서는 RS-422/485 신호를 RS-232C 신호로 변환해 주는 어댑터(옵션)가 필요합니다.
3.1.10. 스피커 출력 / Line Out
옵션인 음성 녹음 보드를 이용하여 녹음된 음성을 재생하여 듣기 위한 스피커를 연결합니다. 출력 신호는 line level이므로 출력 신호를 증폭하려면 중간에 앰프가 필요합니다.

3.1.11. LAN XE "LAN"  포트 
네트워크 상에서 원격 감시를 하고자 할 경우 LAN 케이블의 RJ-45 잭을 연결합니다. 네트워크는 LAN(Local Area Network), 인터넷, 전용선 등의 TCP/IP 기반 10/100BASE-TX Ethernet이어야 합니다. 원격 소프트웨어(Agent Series)에서 NM-7000 Series에 접속하여 원격 감시를 하려면, DVR을 LAN, 인터넷, 전용선 등의 TCP/IP 기반 네트워크에 연결해야 합니다. 이때 IP 주소는 고정되어야 하며 DHCP에서 할당 받은 동적 IP 주소는 사용할 수 없습니다. 자세한 네트워크 구성 방법에 대해서는 구입처 또는 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

3.1.12. PC 모니터 XE "PC 모니터"  출력
NM-7000 Series에는 PC 모니터와 아날로그 모니터를 둘 다 연결할 수 있습니다. PC 모니터로는 가급적 15인치 이상의 평면에 가까운 모니터를 사용하는 것이 좋으며, 아날로그 모니터 역시 가급적 평면에 가까운 고해상도 모니터를 사용하는 것이 좋은 화질로 영상을 볼 수 있습니다. 
3.1.13. 모뎀 (Option)
전화선(PSTN 망)을 연결하여 사용합니다.
3.1.14. 아날로그 모니터 출력 / RCA 잭 (Quad 출력)
PC 모니터가 아닌 아날로그 모니터 (TV 모니터)와 RCA 커넥터를 이용하여 연결하며 녹화되는 화면을 검색하기 위한 포트입니다
3.1.15. 아날로그 모니터 출력 / RCA 잭 (Spot 출력)
아날로그 TV 모니터를 연결하여 사용자가 설정에서 선택한 채널들의 카메라 영상을 일정한 주기로 전환시면서 볼 수 있습니다. 
Spot 모니터 출력은 항상 전화면(full screen)이며 PC 모니터상의 화면 모드와 완전히 독립적으로 제어됩니다.
3.1.16. 음성 입력 (Option)
카메라와 연동하여 음성을 녹음할 수 있습니다. Capture Card RCA Port에 MIC RCA 케이블을 연결합니다. 음성 연동은 최대 8번 카메라까지 가능합니다. Capture Card 상단부 두번째 RCA부터 1CH에서 8CH의 순서로 연결합니다. 
3.1.17. PTZ제어기 포트/RS-485
RS-422/485 신호를 변환해주는 카드로서 PTZ Controller의 Data Line 연결하면 PTZ가 작동된다
3.1.18. Maxrix Card 부록 (7.3참조)
본기기는 중앙집중제어방식의 Controller로서 CCTV 및 Security System에 적용되는 주변기기를 삽입된 Program에 의해 실행되는 Menu 선택방식의 종합 Security System의 주장치이다.
4. 기본적인 사용법
4.1 전원 연결
시스템의 주변 기기 연결 상태를 확인한 후 전원 코드를 연결합니다. 
전원 코드가 연결되면 시스템의 프로그램이 바로 실행됩니다. 
시스템을 종료하고자 할 때에는 시스템이 완전히 부팅 된 후 전면부의 전원 버튼을 살짝 누릅니다. 전원이 완전히 종료되면 연결된 전원 코드를 제거합니다. 전원 버튼을 필요 이상으로 길게 누르면 시스템의 전원이 완전 차단되어 부팅 시 Auto-Recovery가 실행하게 됩니다.
4.2 영상 보기
시스템에 전원이 들어오면 메인 프로그램이 바로 실행됩니다. 다음은 간단한 프로그램 실행 방법 입니다. 
[image: image15.png]R XX V@&@@@’@ Ben gt

©  x0 xi3 6





4.2.1.   로그인 
시스템의 메인 화면은 사용자 로그인을 하지 않으면 어떤 메뉴도 사용할 수 없습니다. 
[로그인] 버튼을 눌러 사용자 [로그인] 하십시오. 

4.2.2.   채널 영상 보기
각 번호는 연결된 카메라와 일치합니다. 각 번호를 눌러 각 채널의 화면이 제대로 나오는지 확인합니다. 채널 번호를 누르면 화면은 그 채널 번호의 화면만 볼 수 있도록 전환 됩니다. 
4.2.3.   분할 화면 보기 
감시 화면을 사용자 환경에 맞추어서 여러 화면을 동시에 볼 수도 있고, 한 화면만 볼 수도 있습니다. 각 버튼을 누를 때마다 1, 4, 6, 9,10,13,16 화면으로 분할된 화면이 나타납니다. 사용자의 모니터 또는 중요 화면에 따라 분할 화면을 선택하십시오. [자동 전환[image: image16.jpg]


] 버튼을 누르면 각 채널 화면이 순차적으로 전환됩니다. 각 분할 화면에서도 [자동 전환] 버튼을 누르면 그 분할 화면 상태에서 자동으로 순차 전환 됩니다. 화면 전환되는 시간 설정은 [설정] 부분을 참조 하십시오. [전체 화면[image: image17.jpg]


] 버튼을 누르면 메뉴가 없는 화면으로 전환합니다. 전체 화면에서 마우스 왼쪽 버튼을 한번 클릭하면 다시 원래의 메뉴 화면으로 전환됩니다.
4.3 녹화 하기

[image: image18.emf][image: image19.jpg]‘
—_f\f\f\ﬁﬁ o 6
e 006060606008 v@&f&@@@v
L=





4.3.1.   녹화 시작 [[image: image20.jpg]


]
시스템에 전원이 연결되면 3초 후 자동으로 녹화가 시작됩니다. 그러나 녹화가 진행되지 않는 경우에는 [녹화 시작] 버튼을 누르십시오. 
4.3.2.   녹화 정지 [[image: image21.jpg]\



]
녹화를 원하지 않으면 [녹화 정지] 버튼을 누르십시오.
4.3.3.   녹화 설정 [[image: image22.jpg]\\



]
1) 기본적으로 연결된 모든 카메라의 영상을 녹화 합니다. 영상 녹화 환경을 사용 환경에 맞게 설정할 수 있습니다.  [설정]→녹화 설정] 메뉴로 들어가서 설정하고자 하는 녹화 카메라를 설정 하십시오.
[image: image23.png]e 3| D | HA | MHETH S 6T | ZA S 6B S AAE| 6T |

B 702 R
(xR -ILF‘;F‘LF L2 QR

- DN 22 Azl

NeR Ba 3 BAR AT 4T
PV

c - -
zawa
seva: [T o
ait0E A2
P

=

=t 9 2 68
sgzmes: [

EEE_®
O 2R G
(5 (0 (e (2) (30 (0 (50 (60

|

s 22 01 2% a8

55 | an nmzez





[image: image24.png][

PErErLY

Mg 63 | @e | M A | T TH| Wl G| ZAZ 5 63| %2 2N | JEHST |
R Gk

K 5k (B0 (7R CBR (9 (O Ok (2K (i U4k (5K ik
riosmesien T
ETTER [l e e
[Comera T i | Ie] B 4
= - ] e T m |
s e
i s Gl ——





2) [카메라별 설정] 탭으로 들어가서 녹화 시간대를 설정 하십시오. 시간대를 설정하지 않으면, 기본적으로 24시간동안 계속 녹화 됩니다. 
3) 카메라에 찍히는 영상 중에서 움직임이 감지 될 때만 녹화 하려면 [움직임 민감도]를 100미만으로 설정 하면 됩니다. 전체 영역 옵션 해제 후 마우스로 드래그하면 영역이 설정됩니다.
	참고
	1. 왼쪽 마우스 한번 클릭 : 영역 박스 1개 생성
2. 왼쪽 마우스 누르고 드래그 : 드래그 방향대로 영역 박스 생성
3. 왼쪽 마우스 더블 클릭 : 선택 박스 전체 영역 생성
4. 오른쪽 마우스 한번 클릭 : 선택한 박스 1개 해제
5. 오른쪽 마우스 더블 클릭 : 선택 박스 전체 해제


[image: image25.png]o8 65| D@ | WA |WE TH| N a| AT S 6T w4 AN e

4] 2nm 2= ns

wiee
D [y — R T W —i—]

o

o -

o e e

i [ s

(o e o

e e e

5 < 3

o - -

L

oo

e

Moowow

")

. " ||/ = T Pl
o

£

£ T S« - - E— |
(o

o o

Moton Detciont||_ Coninaaus(©)
mnteesetn) S @ | unira = a|
Semsoracsmed® | ___orr® | || *¥¥2:T =

]





4) 카메라 별 녹화 시간을 요일과 시간대 별로 설정하고자 할 때는 [설정]→[녹화 스케줄] 메뉴로 들어가서 녹화 스케줄을 설정하십시오. 스케줄 모드 사용/비사용 선택 시는 먼저 녹화를 정지 하십시오. 녹화 정지는 메인 화면에 있는 [녹화 정지] 버튼을 눌러 녹화를 정지 하십시오. 녹화하고자 하는 영상의 카메라 번호를 선택하고, 시간과 녹화 모드를 선택하십시오. 각 녹화 모드는 메인 화면에서 각 채널별 화면의 왼쪽 아래 부분에 각각의 기호로 표시 됩니다. [녹화 스케줄]의 각 항목에 대한 자세한 설명은 [설정→녹화 스케줄] 부분을 참조 하십시오. 
4.4 녹화 영상 검색
메인 화면에서 [검색] 버튼을 누르면 다음과 같은 검색 메인 화면이 나타납니다. 
녹화된 영상을 날짜별, 시간별, 카메라별로 선택하여 간편하게 검색하여 검색한 영상을 재생할 수 있습니다.

[image: image26.png],mmmL cJ:





4.4.1.   날짜별 녹화 영상 검색

1) 달력에서 연도/ 월 / 일 / 시간을 선택합니다. 
2) 각 항목을 선택하지 않고 아래 달력에서 검색하고자 하는 날짜를 선택하십시오. 단 녹화 영상이 있는 날짜는 분홍색으로 표시됩니다. 현재 날짜는 노란색으로 표시됩니다. 
3) 날짜를 선택하면 화면에 그 날짜의 녹화된 영상이 나타납니다. 만약 그 날짜에 녹화가 되지 않았으면 가장 근접한 날짜의 영상이 나타납니다. 
4) 검색한 영상을 보려면 재생 (▶) 버튼을 누르십시오. 영상을 빠르게 재생하려면 버튼 아래에 있는 배속 증감 막대를 움직여 재생 속도를 조절 하십시오. 
4.4.2.   시간별 녹화 영상 검색
1) 검색한 날짜의 영상을 시간대별로 검색하여 볼 수 있습니다. 
2) 영상이 녹화 되어 있는 시간은 분홍색으로 표시가 됩니다. 
3) 녹화중 센서가 동작 되었을 경우에는 그래프 위에 빨간색 점이 표시 됩니다. 
화면에 표시되는 시간 그래프의 그래프의 색상이 의미하는 것은 다음과 같습니다. 
검은색 : 녹화 영상 파일에 암호가 걸려있습니다. DVR에서 설정한 암호를 입력하십시오. 암호를 입력한 후 [확인] 버튼을 눌러 녹화 영상을 불러 오십시오. 암호 설정은 [설정]→[녹화 설정]→[파일에 암호 걸기] 항목을 참조 하십시오. 설정한 암호는 잊지 않도록 유의 하십시오. 녹화 영상 재생시에 암호를 잊어 버리면 영상을 재생할 수 없습니다. 
파란색 : 움직임 감지 녹화 설정이 되어 녹화된 영상 파일입니다. 
분홍색 : 연속 저장 녹화 설정이 되어 녹화된 영상 파일입니다.
5. 화면 구성 
5.1 메인 화면 
[image: image27.png][l v v &

\

@

xi3 w6

VAV

20091021
2% 014052





[image: image28.png]20091021
2% 014052





	No.
	명 칭
	No.
	명 칭

	1
	영상 감시 화면
	9
	녹화 중 표시

	2
	카메라 채널
	10
	녹화 시작

	3
	분할 화면 버튼
	11
	녹화 정지

	4
	컨트롤 (센서 출력)
	12
	녹화 영상 검색 (Viewer)

	5
	시스템 정보
	13
	설정

	6
	날짜 / 시간
	14
	PTZ 설정

	7
	원격 접속 / 전송 표시 
	15
	Tools

	8
	센서 이벤트 발생 표시
	16
	DVR 위치


5.1.1.   영상 감시 화면
연결한 카메라들의 영상이 나타납니다. 카메라가 연결되어 있는 각 채널별 번호와 사용자가 설정한 채널 이름이 표시 됩니다. 화면의 보기 상태 (보안 모드, 감시 모드)에 따라 영상이 나타나며 각 채널의 녹화 모드 상태를 알려 주는 기호 (M / C / M,S / C,S / S / F/ P,S)가 각 채널 영상의 오른쪽 하단에 표시됩니다. 채널 이름 설정과 녹화 설정은 “설정” 부분을 참조 하십시오. 각 채널 이름을 입력 하려면 [설정] 버튼을 눌러 [카메라별 설정]→[카메라 설치한 장소] 항목에 적절한 내용을 입력하십시오. 자세한 설명은 “설정” 부분을 참조 하십시오. 
	[image: image29.png]



	화면에 표시되는 OSD는 다음과 같습니다. 
1) 카메라 설치 장소 : Camera 1
2) 오디오 연결 여부 : <A> 
3) 녹화 모드 상태 : M / C / M,S / C,S / S / F / P,S
4) PTZ 드라이버 연결 여부 : PTZ


5.1.2.   카메라 채널
	[image: image30.jpg]Qe
Sl
@¢
@e@
G
Qe
@E@
(Gl




	TV의 채널을 바꾸듯이 간편하게 입력된 여러 대의 CC 카메라 영상 채널을 바꾸어 가며 볼 수 있습니다. 숫자 버튼은 각각의 카메라에 대응됩니다. 즉, 숫자 [2] 버튼을 누르면 전체 화면 모드로 바뀌면서 2번에 연결된 카메라의 영상을 볼 수 있습니다.


5.1.3.   분할 화면 버튼
	[image: image31.jpg]VYOIV




	여러 화면을 동시에 볼 수 있습니다. 각 버튼을 누르면 1,4,6,9,10,13,16 화면으로 분할된 화면이 나타납니다. 
4화면 이상의 분할 모드에서 임의의 영상 위에 마우스 커서를 올려놓고 마우스 왼쪽 버튼을 더블 클릭하면, 선택한 영상만 확대되어 1화면 모드로 전환됩니다. 이 상태에서 마우스 왼쪽 버튼을 다시 더블 클릭하면 이전의 분할 화면 모드로 들어가게 됩니다.


5.1.4.   컨트롤 (센서 출력)
	[image: image32.jpg]E_ @ia(o[ajc[ajaial




	DVR에 연결되어 있는 센서 출력을 강제로 동작 시킬 수 있습니다. 번호를 누르면 그 번호에 연결되어 있는 센서가 동작하게 됩니다. 센서와 연동되어 동작할 때는 센서가 감지되어, 동작하면 연결되어 있는 센서 출력의 번호가 눌려진 상태로 표시됩니다. 센서 연결 설정은 [설정]→[센서] 부분을 참조 하십시오. 


5.1.5.   시스템 정보
로고를 누르면 시스템 정보를 알 수 있습니다.
	[image: image33.jpg]EEEY]

E A

S/N
ORAE{ HOD P/C

HE TR

/W T
HW
S/W T
e
AHS/ZH HDD
cPU

HICI2 &

P

MAC

B
<o

i

o
o

e
e
7l
A

DISS NM-3016LX
MultiPurposeBD / DX, (L15)

dch Vaice

Na Limit
32 Channels

Vv1.0.1.0710
+1.0,00 (MO1:F00)
20044 7 102

193 GB / 201 GB (96%)
Pentium 4 2,00 GHz
28 MB

B4 MB

192,168, 150,81
00-01-80-3F-25-22

2004 7 192 05 G
(4 o= £ 02)

2168

1
14





	SJSS 로고 부분의 “S” 자 부분을 마우스 왼쪽 버튼으로 더블 클릭하면 시스템 정보 상자가 나타납니다. 정보 상자에는 현재 실행되고 있는 시스템의 간략한 정보 상자가 나타납니다.
웹에서 모니터링을 하거나, 네트워크를 사용할 때 설정에 필요한 MAC 과 IP 주소를 알 수 있습니다. 
참고 
구입한 시스템 모델에 따라 내용이 다를 수 있습니다. 그림은 SND-9216의 시스템 정보입니다. 시스템의 출하와 사용자 선택에 따라 S/W, H/W 버전이 다를 수 있습니다. 
정보 보기 상자의 S/N(Serial Number) XE "S/N(Serial Number)" 는 관리자 암호를 분실하였을 때 사용되는 번호입니다. 그러므로 시스템 구입시 Serial Number가 기입되어 있는지 확인하여, 기입되어 있지 않다면 구입처 또는 ㈜성진에스에스 고객지원팀에 문의하십시오.


5.1.6.   날짜 / 시간 
날짜 부분을 더블 클릭 하면 날짜 및 시간을 수정할 수 있는 창이 나타납니다. 각 항목에 설정하고자 하는 날짜와 시간을 입력하십시오.
	[image: image34.jpg]RGN
2opae: [OSEREOT 5]
NEAZ
cam: [T Ha M e [ =N

cee: [T 8 FERL[E Zaw =4
EaAz
L e e O s

cev: [T Hu FEREE e A

I gmEe nEsE





	날짜가 “년, 월, 일” 형식으로 표시됩니다.
이 부분을 마우스로 클릭하면 날짜를 변경할 수 있는 대화 상자가 나타납니다.
날짜/시간을 변경하려면, 시스템 메인 화면의 시간이나 날짜를 보여주는 부분을 마우스로 클릭하면 관리자 암호를 물어봅니다. 
암호를 정확히 입력하면 날짜/시간 변경 창이 나타납니다. 국가 선택 항목은 “USER EDIT XE "USER EDIT" ”로 설정하고, “일광절약시간 자동변경 XE "일광절약시간 자동변경" ” 항목은 선택하지 않습니다.
변경하고자 하는 날짜와 시간을 설정하고 [수정] 버튼을 누릅니다. 날짜/시간을 변경하게 되면 녹화를 다시 시작하게 되므로 자동으로 시스템의 녹화를 정지하게 됩니다. 녹화를 원하면 [녹화 시작] 버튼을 눌러 감시 화면을 녹화합니다. 


5.1.7.   원격 접속 / 전송 표시 
	[image: image35.jpg]



	원격 감시 프로그램과 접속 중일 때 원격 전송 표시기가 깜박거리며 현재 접속 중임을 나타냅니다.
Agent 시리즈가 접속된 상태에서 해당 버튼을 더블 클릭하면 현재 접속한 곳의 접속 정보 XE "접속 정보" 를 보여줍니다.
접속하지 않은 상태에서 이 부분을 더블 클릭하면 관리자 암호를 확인한 후 지금까지 Agent 시리즈로 접속한 사람들의 모든 접속 정보를 보여주는 Net Log Viewer XE "Net Log Viewer" 가 실행됩니다.



5.1.8.   센서 이벤트 발생 표시
	[image: image36.jpg]



	시스템에 연결된 센서에 입력이 감지되면 센서 표시기가 깜박거립니다.
참고 
센서 표시기를 마우스 왼쪽 버튼을 더블 클릭하면 Log Viewer 가 실행됩니다. Log Viewer에서는 지금까지 시스템과 연결된 센서에서 발생한 여러 가지 이벤트 XE "이벤트" 들을 날짜별, 이벤트별로 알려 주고, 출력 또는 내보낼 수 있습니다.
내보낸 파일은 엑셀에 읽어 들일 수 있습니다.



5.1.9.   녹화 중 표시
	아이콘이 회전하는 상태이면 녹화가 진행중임을 나타내고, 회전하지 않는 상태이면 영상 녹화가 정지되었음을 나타냅니다. 
[image: image37.jpg]



주의
전 채널이 “감시 모드” 상태 일 때는 녹화가 되지 않습니다. 그러나 화면상에서는 아이콘이 회전하여 녹화가 진행되고 있는 것처럼 보입니다. “설정” 부분에서 녹화 진행 여부를 확인 하십시오.



5.1.10. 음성 입력 표시
음성이 녹음 되고 있을 때 음성의 입력 상태가 그래프로 나타납니다. 
5.1.11. 녹화 시작
현재 입력되는 모든 영상의 녹화를 사용자 설정대로 시작합니다.
5.1.12. 녹화 정지
	[image: image38.jpg]‘ =57bs 204 STEID, Hot

3ot

NAHD| HE22 5318 AToI2LI
RUEHATI HIZILICH

WEEE R ET

=





	현재 입력된 모든 영상의 녹화를 정지합니다. [녹화 정지] 버튼을 누른 면 경고 메시지가 나타나고 5분 이상 녹화 시작을 하지 않으면 자동으로 다시 녹화를 시작합니다.


5.1.13. 녹화 영상 검색 (Viewer)
	[image: image39.png]



	녹화된 영상을 검색하여 볼 수 있는 뷰어가 실행됩니다. (자세한 설명은 “Viewer”를 참조 하십시오)


5.1.14. 설정 
	[image: image40.png]



	녹화 영역 지정, 녹화 화질, 녹화 시간대 설정, 센서 설정 등의 세부 사항을 설정할 수 있는 대화 상자가 나타납니다. 각 항목에 대한 자세한 설명은 뒤의 “설정”을 참조하십시오.



5.1.15. PTZ 설정
	[image: image41.png]Eiss

2008-10-21
2% 01:4052

[17]
=S





	카메라 제어기의 설정이 맞지 않거나 제어기가 설치되어 있지 않을 경우,  활성화되지 않습니다. 제어기를 통해 카메라의 팬/틸트, 확대/축소, 화면 조정 기능을 제어 할 수 있습니다.

각 기능의 설정은 “설정→카메라 조정” 탭 부분을 참조 하십시오. 
메인 화면에 [PTZ] 표시가 되어 있는 채널 화면에서만 이 기능을 사용할 수 있습니다. [PTZ]가 표시되어 있는 채널 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭 하면 PTZ 모드가 되며, 표시가 없는 채널 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭 하면 PTZ 모드가 해제 됩니다. 
PTZ 모드가 되면 PTZ 패널이 메인 화면 오른쪽에 나타나며, PTZ가 가능한 채널의 화면에서는 마우스 포인터가 [[image: image42.jpg]


] 버추얼 조이스틱 (Virtual Joystick) 으로 나타납니다. 버추얼 조이스틱 (Virtual Joystick) 은 방향과 Speed를 동시에 제어 할 수 있습니다. 
마우스 왼쪽 버튼을 누르면 방향을 가리키는 화살표로 바뀝니다. 마우스를 움직여 원하는 방향으로 이동할 수 있습니다. 마우스를 채널 화면 중심에서 먼 쪽으로 이동 할 경우 PTZ Speed가 빨라지고 중심에 가까울수록 PTZ Speed가 느려집니다. 마우스의 스크롤을 이용하여 Zoom, In/Out 을 제어 할 수 있습니다.
카메라 제어기의 각 버튼 기능은 다음과 같습니다.
1) 팬/틸트 XE "팬/틸트" 
조정하고자 하는 방향의 화살표를 누르고 있는 동안 카메라의 위치가 점진적으로 조정됩니다.(팬은 카메라의 좌우 위치를 조정하고, 틸트는 카메라의 화살표의 위치대로 움직입니다) 화살표 누르기를 멈추면 진행하던 동작이 멈춥니다.
2) Zoom XE "Zoom"  (확대/축소)

해당 버튼을 누르고 있는 동안 카메라의 영상이 점진적으로 확대/축소됩니다. 현재 화면에 나타나는 영상을 확인하면서 알맞은 크기가 되었을 때 누르기를 멈추면 됩니다.
3) Focus XE "Focus"  (초점) 

현재 카메라 위치에서 가까운 곳 / 먼 곳을 기준으로 초점을 맞춥니다. 조정 방법은 위와 동일합니다.
4) Iris XE "Iris"  (조리개) 

버튼을 누르고 있는 동안 조리개가 점진적으로 열리거나 닫힙니다.
조리개가 열릴수록 화면은 점점 밝아지고, 닫힐수록 화면은 점점 어두워집니다.
5) Speed  XE "Preset" 
PTZ 속도를 조절합니다.  
6) Preset XE "Preset" 
각 번호 버튼을 누르면 미리 설정해 둔 제어기의 해당 위치로 간편하게 이동할 수 있습니다. (위치 기억 방법은 “카메라 조정 부분”을 참조 하십시오)
7) Preset 이름  
설정한 프리셋 번호의 프리셋 위치 이름이 표시됩니다.
8) Auto 
카메라의 영상이 자동으로 이동합니다. 
이 기능은 설치한 PTZ 드라이버에 따라 기능에 제한이 있을 수 있습니다.  
9) Tour 
설정한 프리셋 위치를 지정한 경로대로 이동합니다. 
이 기능은 설치한 PTZ 드라이버에 따라 기능에 제한이 있을 수 있습니다.
10) Wiper
카메라에 설치된 와이퍼를 동작시킵니다. 
이 기능은 설치한 PTZ 드라이버에 따라 기능에 제한이 있을 수 있습니다.
11) Menu
PTZ 드라이버가 지원하는 기능 중 하나로 다른 설정 기능이 있을 때 사용합니다. 
이 기능은 설치한 PTZ 드라이버에 따라 기능에 제한이 있을 수 있습니다. 
12) Aux1-4 
PTZ 드라이버가 지원하는 범위에서 설치 가능한 추가 기능을 사용자가 설정하여 사용할 수 있습니다. 
이 기능은 설치한 PTZ 드라이버에 따라 기능에 제한이 있을 수 있습니다.
13) Close
메인 화면에 나타나있는 PTZ 패널을 닫고, 메인 화면으로 돌아갑니다. 

	[image: image43.png]Eiss

2008-10-21
2% 01:4052

[17]
=S





	


5.1.16. Tools
	[image: image44.png]v
TooLs

@@ OverlayControl
Femote login
@ Event Log

B Event search

& Log out





	메인 화면에서 화면에 보이는 영상의 화질을 조절하고, 원격 접속 기록과 센서 발생 기록 그리고 사용자 로그인/ 로그 아웃을 할 수 있는 메뉴가 나타납니다. 



	[image: image45.jpg]Cramel [ <]





	OverlayControl
메인 화면에 보이는 영상 및 저장되는 영상의 상태를 설정할 수 있습니다. 채널을 선택한 후 각 상태를 설정합니다. 
Channel XE "채널"  
설정할 채널을 선택합니다. 1~16 채널 중에서 채널 번호를 선택하거나, 모든 채널을 선택하고자 할 때는 “All”을 선택합니다.
Brightness XE "Brightness" 
화면의 밝고 어두운 정도를 조절합니다. (조절값: -100~+100)
Contrast XE "Contrast"  
화면의 색상 대비를 조절합니다.(조절값: -100~+100)
Color XE "Color"  
화면의 색상을 조절합니다. (조절값: -100~+100)
Hue XE "Hue" 
화면의 색조를 조절합니다. (조절값: -100~+100)
Title
항목을 체크하면 설정한 채널의 제목이 화면에 표시 됩니다. 채널 제목 설정은 “카메라 설정→카메라 설치 장소”에서 합니다. 
Default 
설정했던 색상 값들을 모두 지우고 기본 상태로 되돌립니다.
참고 
설정하게 되는 색상 설정 값으로 영상이 녹화 됩니다.



	[image: image46.jpg]



	Remote login
원격 감시 프로그램인 Agent Series와 접속 중일 때 원격 전송 표시기가 깜박거리며 현재 접속 중임을 나타냅니다.
메인 화면의 [원격 접속/전송 표시] 버튼을 누르면 Net Log Viewer 가 실행됩니다.


	[image: image47.jpg]



	Event Log
시스템에 연결된 센서에 입력이 감지되면 센서 표시기가 깜박거립니다.
메인 화면의 [센서 이벤트 발생 표시] 버튼을 누르면 Event Log Viewer 가
실행됩니다.


	[image: image48.jpg]e ;

F

==

e
etnesttiecinnannd )





	Event Search
알람 및 모션센서 이벤트에 해당하는 DATA를 장기간 보관 하고 관리하기 위한 프로그램입니다.
1)실행화면
① “이벤트 영상 저장 기능 사용” 체크버튼을 사용해 이벤트 Data를 장기 보관 할 것인지 선택 합니다. 기본값으로는 기능을 사용하지 않게 합니다.
② 이벤트 영상 보관 기간”에서 최소 1개월에서 최대 6개월까지 영상 보관 기간을 지정할 수 있습니다. 지정된 보관 기간이 지난 영상은 자동 삭제됩니다. 기본값으로 6개월이 지정됩니다.
프로그램을 실행 시키면 최근 날짜의 이벤트 정보 리스트를 보여줍니다.
참고 
보관중인 Event Search를 재생하기 위해서 [설정]→[전송] 탭의 [사용자 목록] 항목에 한 개 이상의 사용자가 등록되어 있어야 합니다. 사용자가 등록되어 있지 않은 경우 Event Search를 실행 시킬 수 없습니다.


	[image: image49.jpg]TMEEE _|zE
||
o 7 |

e
s
e

Freram
Freslam
Freifam
Freslam
Frealam
Prem
Freifam
Freiam
Ereslam
Freilam

Fredlam
Freaiam

Presm
Frealam
Frehiam

e
I
e
i
i
&
i
s
I
s
&
|
s
I
s
i
I
i
|
i3
b

BeRERZERERERaRRER AT

|

e aas!






	2)검색
① 날짜 텍스트 박스를 클릭하면 달력이 나타납니다. 이벤트 영상이 있는 날짜는 굵은 빨간색으로 보여주고 현재 선택된 날짜는 파란색으로 보여줍니다. 
날짜를 선택해서 원하는 날짜의 이벤트 영상 정보를 검색할 수 있습니다.
② 채널, 이벤트 종류의 검색 조건에 의해 검색 할 수 있습니다.
③ 시간, 채널, 이벤트 종류 조건으로 정렬 할 수 있습니다.
④ 검색된 정보가 많을 시에는 여러 페이지로 보여집니다. 페이지 이동 버튼으로 페이지 이동을 할 수 있습니다.



[image: image50.jpg]sy
i e @

Camera s

77

Freeze

(IS ERS






	
	3)재생
① 현재 재생 중인 영상의 채널 정보 및 이벤트 종류, 발생 시각을 보여 줍니다.
② 영상의 맨 처음으로 가기, 재생, 일시 정지, 한 프레임 재생 기능을 제공합니다.
③ 영상이 정지 상태일 때 저장버튼이 활성화 되어 현재 보고 있는 한 프레임 이미지를 저장할 수 있습니다. 저장기능은 일시 정지 상태에서만 사용 할 수 있습니다. 파일포맷은 JPEG이고, 사용자가 선택한 폴더에 년,월,일에 해당하는 폴더를 생성하고 그 안에 시간, 분, 초, 채널번호를 조합한 파일이름으로 저장됩니다. 


	[image: image51.jpg]53 [ 24
Sk B 0 TS ~ 2008/01/18-14725

Camera s

2005/01/1 m@zfuu} A'

207 kbps
2.0ps

| M ®
[

OIME Sar ez It

[EwE =]

|






	4)일시 정지
일시 정지 기능은 영상이 재생 중일 때만 사용 할 수 있습니다. 영상이 재생 중일 때 그림의 ①번과 같이 재생 버튼 대신 일시 정시 버튼이 보이게 됩니다

	[image: image52.jpg][ OHE ER [ OHE T
T Proaam

I Freaam

1 Froaam

i

|

Frasiam
Frodiam

Plediam
Frediam
Prediam
Fresiam
Frediam
Fradlam
Fradtam
Frodiam
Prasiam
predam
predam
Preddam
Presiam
Frediam
Predlam
Fradtam
Fradtam
Frodlam
Prasiam
Predam
Fredam

Reaek SEoa=m

3
i
i

2f
&
&
o
3
&
It
&
&
&
&
&
&
&
I
&
&
I
&
&
&
&
&
&
i

it
7
ot
=
Z
&
i
3

2
3
it
=
x
x
i
3
3
-
i

=
g
£
1o
1
£
2

e




	5)삭제
더 이상 저장을 원치 않는 이벤트 영상을 선택하여 삭제 할 수 있습니다.
①번 같이 삭제를 원하는 이벤트 영상 정보의 삭제 체크 박스를 체크 한 후 ②번의 [선택된 이벤트 삭제] 버튼을 누르면 체크한 이벤트 영상 정보를 삭제 할 수 있습니다. 
③번의 [검색된 모든 이벤트 삭제] 버튼을 누르면 검색된 모든 페이지의 이벤트를 삭제 합니다.
④번과 같이 리스트의 삭제 컬럼 체크박스를 체크하면 현재 페이지에 보이는 모든 이벤트 정보의 체크박스가 체크됩니다.
삭제를 하게 되면 해당 이벤트 정보는 더 이상 Event Search에서 관리 및 재생을 할 수 없게 됩니다.


	[image: image53.jpg]E3)
20008 [oAD AR 018D S _

2EEENL.

AT 0IBW: )





	Log In / Log Out
프로그램을 사용하기 위해 사용자 로그인을 합니다. 
[로그인] 버튼을 눌러 사용자 [로그인]을 합니다. 다시 메뉴에서 [로그아웃] 버튼을 누르면 사용자가 로그인 하기 전까지는 화면에 있는 다른 메뉴 버튼을 사용할 수 없습니다. [로그인] 버튼을 누르면 암호를 입력하라는 대화 상자가 나타납니다. 시스템을 최초 실행했을 때에는 사용자 이름은 admin으로 지정되어 있고 암호를 설정할 수 있도록 되어 있습니다. 암호를 설정하고 [확인] 버튼을 누르면 암호 확인 창이 나옵니다. 암호를 다시 한번 입력 한 후 [확인] 버튼을 누릅니다.이후에 사용하실 때는 사용자 이름과 암호를 입력하고 [확인] 버튼을 누릅니다.
다른 사용자의 프로그램 사용을 방지하려면, 로그인한 사용자를 로그아웃 하십시오. 각 화면의 버튼을 사용하려면 [로그인] 하십시오. 
참고 
Admin은 시스템을 관리하는 관리자이므로 최초 사용 시 입력하는 암호는 잘 기억해 두어야 합니다. 사용자 암호 설정은 “설정→사용자 암호 설정하기” 부분을 참조 하십시오. 



5.1.17. DVR 위치
	[image: image54.jpg]



	설치한 DVR 위치를 입력합니다. 입력 후 메인 화면에 표시됩니다. 키보드 버튼을 눌러 문자를 입력 하십시오. 


5.2 검색 화면 

[image: image55.png]



[image: image56.png]w1021

# ussERct

o 2sm





	NO.
	명 칭
	NO.
	명 칭

	1
	검색 화면 창
	9
	인텔리서치 On/Off

	2
	북마크
	10
	Tools

	3
	검색 시간 선택 바
	11
	화면 확대/축소

	4
	날짜 / 시간 표시
	12
	파노라마

	5
	검색 달력
	13
	이벤트 검색

	6
	분할 화면 선택
	14
	화질 조정

	7
	재생 제어 버튼
	15
	Deinterlace 버튼

	8
	재생 속도 조절
	16
	음성 재생 조절


5.2.1.   검색 화면 창
	[image: image57.jpg]



	검색 조건 XE "검색 조건" 에 해당하는 화면을 찾아 영상을 보여줍니다. 이때 선택한 화면 분할 모드에 따라 1, 4, 9, 16개의 분할 화면이 나타나며 녹화되지 않은 채널은 자사 로고가 나타납니다. TV 화면과 같이 움직임을 자연스러운 상태의 빠른 검색을 하려면, 화면을 1채널 모드로 바꾸고 재생 제어 버튼을 누릅니다.

화면에 표시되는 OSD 는 다음과 같습니다. 
1. 카메라 이름 : Camera 1-16
2. 오디오 연결 여부 : <A>
3. 녹화 시간 : 00:00:00 (시간:분:초)


5.2.2.   북마크
	[image: image58.jpg]



	검색한 영상 중에서 사용자가 영상을 임시 저장할 수 있는 기능입니다. 저장할 영상을 마우스로 드래그하여 북마크의 빈 칸으로 가져오면 그 영상이 임시 저장됩니다. 
더 많은 영상을 저장해 두려면 아래 화살표를 눌러 다음 화면으로 이동하십시오. 
저장한 영상을 보려면 마우스로 드래그 하거나, 더블 클릭하면 검색 화면 창에 1화면 모드로 나타납니다. 



5.2.3.   검색 시간 선택 바
	[image: image59.jpg]



	녹화된 영상이 시간 그래프로 표시됩니다. 검색한 날짜에서 사용자가 찾고자 하는 영상의 시간을 간편하게 찾을 수 있습니다. 그래프에서 빨간색 막대를 마우스로 이동하십시오. 시간은 24시간제로 표시됩니다. 
검은색 : 녹화 영상 파일에 암호가 걸려있습니다. DVR에서 설정한 암호를 입력하십시오. 암호를 입력한 후 [확인] 버튼을 눌러 녹화 영상을 불러 오십시오. 
파란색 : 움직임 감지가 설정되어 녹화된 영상 파일입니다. 
분홍색 : 연속 저장으로 설정되어 녹화된 영상 파일입니다.
그래프 상단의 0~24 시간이 적혀있는 바를 클릭하면 해당 시간을 보다 정밀하게 선택할 수 있습니다. 


5.2.4.   날짜 / 시간 표시
	[image: image60.jpg]2008-10-21

2% 015401





	현재 날짜와 시간이 표시됩니다. 여기서 나타나는 날짜와 시간은 DVR에서 설정한 것입니다. 만약 날짜와 시간이 맞지 않다면 DVR 시스템 메인 화면에서 시간 설정을 다시 하십시오. 검색 화면에서는 시간 설정을 할 수 없습니다. 


5.2.5.   검색 달력
	[image: image61.jpg]]
=
A

15
22
29





	녹화된 영상을 검색할 때 찾고자 하는 날짜를 선택하십시오. 각 항목에 있는 화살표를 누르면 날짜를 선택할 수 있습니다. 
연/월/일/시간을 선택하고 [Search] 버튼을 누르십시오. 
또는 아래 달력에서 검색하고자 하는 날짜를 누르십시오. 
녹화된 영상이 있는 날짜는 분홍색으로 표시되고, 현재 날짜는 노란색으로 표시됩니다. 녹화된 영상이 없는 날짜는 선택되지 않습니다. 
[Prev] 와 [Next]를 누르면 전달과 다음달로 이동할 수 있습니다. 
검색 화면 창에 선택한 날짜의 녹화 영상이 나타납니다. 


5.2.6.   분할 화면 선택
	[image: image62.jpg]S
23

»




	메인 화면에서와 같이 각 검색 화면을 몇 화면으로 분할하여 볼 것인지를 선택하는 버튼입니다. 
1화면, 4화면, 9화면, 16 화면 모드 중에서 선택할 수 있습니다. 
한 영상 자세히 보기 (1화면 전환)
분할 화면에서 1화면으로 보고자 하는 영상 위에 마우스 커서를 올려놓고 마우스 왼쪽 버튼을 더블 클릭하면, 선택한 영상만 확대되어 1화면 모드로 전환됩니다. 이 상태에서 마우스 왼쪽 버튼을 다시 더블 클릭하면 이전의 분할 화면 모드로 전환됩니다.


5.2.7.   재생  XE "재생" 
	
[image: image63.wmf] 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 


	버튼을 누르면 검색된 녹화 영상과 음성을 재생합니다.
각 버튼의 기능은 다음과 같습니다. 
1. 해당 녹화 시간대의 정각 녹화 화면으로 이동 
2. 역 방향으로 한 화면씩 (프레임씩) 재생
3. 역 방향으로 재생
4. 정지 
5. 재생
6. 정 방향으로 한 화면씩 재생
7. 해당 녹화 시간대의 59분 59초 화면으로 이동 


5.2.8.   재생 속도 XE "재생 속도"  조절

	[image: image64.jpg]



	녹화 영상의 재생 속도를 어느 정도로 할 것인지 슬라이드 바를 움직여 조절합니다. (속도:1/8~8X 지원) 음성이 녹음되어 있는 경우에는 같이 연동하여 조절할 수 있습니다.


5.2.9.  인텔리서치 ON/OFF
	[image: image65.jpg]




	인텔리서치 검색 기능을 ON/OFF하는 기능입니다.



5.2.10. 음성 재생 조절 XE "볼륨 조절" 
	[image: image66.jpg]



	음성 재생 XE "음성 재생" 시에 오디오 볼륨 XE "오디오 볼륨" 을 조절합니다. 슬라이드 바를 움직여 사용자가 원하는 상태의 볼륨으로 조절합니다. 
슬라이드를 움직여도 볼륨이 조절되지 않을 때는 프로그램을 종료하고 장치 관리자에서 사운드 부분을 확인하십시오. 
음성을 재생하지 않으려면 스피커 버튼을 클릭하고, 다시 음성을 재생하려면 스피커 버튼을 다시 클릭하십시오. 
음성이 녹음되는 경우에는 감시 화면과 검색 화면 상단에 Audio가 작동중임을 나타내는 “<A>”라는 문구가 나타납니다.
녹음된 음성 재현은 1~9 화면, 1배속 모드의 선택된 채널에서 실행됩니다.
즉, 녹음된 음성을 듣고자 할 때는 1~9 화면의 “<A>” 표시가 있는 채널 중 원하는 채널을 마우스로 클릭하여 선택한 후 1배속으로 재생하면 됩니다.
참고 
음성녹음은 최대 8채널까지 지원되며 제품의 사양에 따라 차이가 있습니다.



5.2.11. Tools
	[image: image67.png]8] s sozen
@ iroos posiProcesina_|
@ s =z

B ~=nenz





	[Tools] 버튼을 누르면 메뉴가 나타납니다. 
각 메뉴에 대한 자세한 기능 설명은 “검색 Tools” 부분을 참조 하십시오.
SmartSearch
녹화된 영상 중에서 사용자가 설정한 특정 영역에 움직임이 있는 시간대를 초단위로 검색합니다. 날짜별, 시간별로 선택하여 간편하게 검색할 수 있습니다. 
APP (Advances Post Processing)
녹화된 영상 중에서 원하는 정지 영상 XE "정지 영상" 의 이미지를 여러 가지 필터들을 사용하여 보다  XE "노이즈" 화질을 높여 JPG XE "JPG" 나 BMP XE "BMP"  형태로 저장하거나 출력할 수 있습니다. 
Media 백업 
녹화된 영상을 CD 또는 DVD에 백업할 수 있습니다. 
부분 파일 저장
녹화된 영상을 파일(BMP / JPG / DSF / MPEG 포맷)로 저장할 수 있습니다. 
프린트 출력
검색한 영상을 연결된 프린터로 출력합니다. 
설정
프린터 추가 및 검색 옵션을 선택할 수 있는 대화 상자가 나타납니다. 
USB Eject

USB 하드웨어 안전제거를 할 수 있습니다.
검색 종료
검색 화면을 종료하고 메인 화면으로 돌아 갑니다. 


5.2.12. 화면 확대/축소 XE "화면 확대/축소"  

	[image: image68.png]



[image: image69.png]



	버튼을 누르고 화면을 확대/축소하여 보고자 하는 화면을 선택합니다. 마우스의 왼쪽 버튼을 누르면 화면이 확대되고, 오른쪽 버튼을 누르면 화면이 축소 됩니다. Wheel 내장 마우스를 사용하면 Wheel을 이용해도 화면을 확대/축소 하여 볼 수 있습니다.


5.2.13. 파노라마 XE "파노라마" 
	[image: image70.png]



	이 기능은 선택한 화면을 프레임으로 분할하여 세부적으로 볼 수 있는 기능입니다. [파노라마] 버튼을 누르고 세부적으로 재생하고자 하는 화면을 선택한 후 [재생] 버튼을 누르면 그 화면이 프레임으로 분할되어 녹화 화면을 재생합니다.


5.2.14. 센서 이벤트 XE "센서 이벤트" 
	[image: image71.jpg]<O R

LHE 271>

o
E

IHiat
7 =]






	센서 이벤트가 발생했을 때의 녹화된 영상을 검색합니다. 이 기능을 사용하기 전에 먼저 [Search] 버튼을 눌러 녹화 화면을 불러내어야 사용 가능합니다. 
센서 이벤트를 검색하는 방법은 다음과 같습니다. 
1. [이벤트 검색] 버튼을 눌러 센서 이벤트 검색 대화상자를 실행합니다.

2. 센서 이벤트를 검색 하고자 하는 카메라 번호를 선택하면, 선택한 카메라에 대한 센서 이벤트가 목록에 나타납니다.
3. 원하는 센서 이벤트를 목록에서 선택하여 [검색] 버튼을 누르거나 마우스 왼쪽 버튼으로 두 번 누르면 선택한 센서 이벤트가 발생한 영상이 나타납니다. 
4.  이전 날짜, 다음 날짜의 버튼을 눌러 원하는 날짜의 센서 이벤트 목록을 찾아 검색합니다.


5.2.15. 화질 조정
	[image: image72.jpg]3 7
T 220l A3
I 2l 22t
I~ A EE

I D70 EE
H
=

A B2t e
TS bl ZE





	이 버튼을 누르면 채널별로 검색할 영상을 사용자 기호에 맞게 설정하여 볼 수 있습니다. 
각 기능을 선택하면 검색 화면에서 바로 볼 수 있습니다.
1. 그레이 스케일 XE "그레이 스케일"  : 화면을 흑백으로 처리
2. 명암 대비 균일화 XE "명암 대비 균일화"  : 밝고 어두운 정도를 균일하게 처리
3. 저주파 필터 XE "저주파 필터"  : 영상 신호 중 고주파 부분 제거
4. 고주파 필터 XE "고주파 필터"  : 영상 신호 중 저주파 부분 제거
5. 윤곽선 보강 XE "윤곽선 보강"  필터 : 윤곽선을 뚜렷하게 보이도록 처리
6. 잡음 대비 필터 XE "잡음 대비 필터"  : 노이즈 제거
7. 화면 밝기 : 화면 밝기 조절
8. 명암 대비 : 화면 명암 조절
 XE "저주파" 

 XE "고주파 필터" 

 XE "잡음 대비 필터" 
[화질 초기화] 버튼을 누르면 사용자가 직접 설정한 영상 효과를 취소하고 기본 값으로 되돌립니다.


5.2.16. Deinterlace
	[image: image73.png]Fif=sites




	640×480 해상도로 녹화한 영상을 재생할 때 움직임이 있는 영역에서 나타나는 빗살무늬 (Feathering) 현상을 제거합니다. 버튼을 누르면 Odd Field / Even Field / Full Frame 표시 방식이 순차적으로 전화됩니다. Full Frame (640×480)이 초기 표시 방식이며 이 때에는 빗살무늬가 나타나지만, Odd / Even을 선택하면 640×240으로 표시되어 수직 해상도는 반으로 감소되지만 빗살무늬는 나타나지 않게 됩니다.


5.3  검색 Tools
5.3.1.   SmartSearch

SmartSearch 실행 방법은 다음과 같습니다. 
1. Viewer에서 검색하고자 하는 채널을 선택하여 1화면 모드로 전환합니다. 
2. SmartSearch 버튼을 눌러 실행합니다. 
3. 만약, 검색하려는 시간대의 파일에 암호가 설정되어 있으면 암호를 입력하고 SmartSearch를 실행합니다. 
4. 검색하려는 시간을 설정합니다. [처음으로 이동] 버튼을 누르면 검색을 시작할 시간의 영상이 나타납니다.
5. 검색하려는 영역을 선택한 후에 [다음 움직임 검색]이나 [전체 검색] 버튼을 누릅니다.
6. 결과 리스트에 검색 결과 영상들의 시간 정보 XE "시간 정보" 가 나타납니다.
7. 나타난 리스트 중에 원하는 시간의 영상을 선택하면 재생 화면 창에 해당 영상의 첫 화면이 나타납니다.
8. “검색 결과 재생” 부분의 여러 가지 버튼들을 이용하여 결과를 확인 할 수 있습니다. 
9. SmartSearch를 끝내려면 [닫기] 버튼을 누릅니다. 
SmartSearch는 다음과 같은 화면으로 구성되어 있습니다.
[image: image74.jpg]o
E
m
B

&

=~

W

=25 22 | 25 97

[ Daylight §

2005 - 03 - 04

R-ERR-E

[&F T2:00:00

Hrme
EEgEEAC= i 1]

=
oo

[ Quick Search

=






	No.
	명 칭
	No.
	명 칭

	1
	검색 / 재생 화면
	5
	검색 옵션

	2
	현재 검색 날짜 및 시간
	6
	검색 조건 설정

	3
	채널 정보
	7
	검색 결과 재생

	4
	영역 설정 도구
	8
	목록 출력 / 검색 결과 리스트


5.3.1.1. 검색 / 재생 화면
	[image: image75.jpg]



	현재 검색된 화면이 나타납니다. 검색하고 싶은 특정 영역을 지정할 수 있습니다. [영역 설정 도구] 부분을 참조 하십시오. 
재생 시에는 옆의 리스트에서 선택한 시점의 화면을 보여줍니다. 사용자가 “다음 움직임 검색” 또는 “전체 검색”을 실행할 때는 저장 파일의 영상을 재생하고, 검색 결과 리스트의 항목을 선택하여 재생 제어 버튼을 누를 경우에는 선택한 항목의 영상을 보여줍니다.


현재 검색 날짜 및 시간
	[image: image76.jpg]02 - 27 - 2002 04001 00




	재생 화면에 나타난 영상이 녹화된 날짜와 시간이 표시됩니다. 


5.3.1.2. 채널 정보
	[image: image77.jpg]b ER-CRE N




	현재 검색되는 영상의 채널 정보 XE "채널 정보" 를 보여줍니다.


5.3.1.3. 영역 설정 도구
	[image: image78.jpg]29 48 3
CoAzE CoEe

ClU/=




	사각형
원하는 크기의 영역을 사각형 모양으로 자유롭게 설정할 수 있습니다.
블록
특정 크기(16X16 픽셀) 단위의 블록 XE "블록" 으로 영역을 설정할 수 있습니다. 

이동 
이미 지정되어 있는 영역의 위치를 자유롭게 이동할 수 있습니다. 

삭제
설정된 영역을 해제할 수 있습니다.


5.3.1.4. 검색 옵션
	[image: image79.jpg]P IR Zoon

B




	검색 과정 보이기 
이 항목을 선택하면 검색하는 동안의 영상을 재생 화면 창에서 볼 수 있습니다. 영상을 보여 주면서 검색하게 되므로, 검색 시간이 더 길어 질 수 있습니다. 선택하지 않았을 경우에는 설정한 영역에 움직임이 발생한 경우에만 재생 화면에 보여줍니다.
Zoom

재생 화면 창에 표시되는 영상의 특정 부분을 자세히 보기 위해 확대하거나 축소할 수 있습니다.

민감도 XE "민감도" 
선택한 영역의 변화에 대한 민감도를 1부터 100까지 설정할 수 있습니다. 

값이 클수록 민감하여 작은 움직임도 감지합니다. 일반적으로 100으로 설정해 두면 상세하게 검색할 수 있습니다.


5.3.1.5. 검색 조건 설정
	[image: image80.jpg]27 20000
2T 16502





	시작
검색 시작 시간을 설정합니다. [파일 처음] 항목을 선택하면 설정한 시간과 관계없이 해당일의 녹화되어 있는 맨 처음 파일의 시간대로 자동 설정됩니다. [처음으로 이동] 버튼을 누르면 검색 시작 시간으로 설정한 순간의 영상을 화면에 불러옵니다. 
끝
검색할 영상의 종료 시간을 설정합니다. “파일 끝” 항목을 선택하면 설정한 시간에 상관없이 현재 선택되어 있는 파일의 끝까지 검색합니다.
처음으로 이동
검색 시작 시간으로 설정한 순간의 영상을 화면에 불러옵니다.
Quick Search XE "Quick Search" 
검색 속도를 빠르게 할 수 있습니다. 검색 속도를 빠르게 하면 움직임 민감도가 떨어집니다. 높은 녹화 프레임수로 녹화된 영상을 검색할 때 유용합니다.
다음 움직임 검색
검색 중에 조건에 맞는 영상이 나오면 멈춥니다. 다시 [다음 움직임 검색] 버튼을 누르면 검색을 계속해서 진행합니다.

[검색화면 보이기] 옵션을 사용하지 않으면 이 기능을 사용할 수 없습니다.
전체 검색
정해 놓은 시간대의 파일의 처음부터 끝까지 검색합니다.

검색 중단
검색을 하는 도중에 검색을 중지합니다.


5.3.1.6. 검색 결과 재생
	[image: image81.jpg]o

> [»] (] me

4]





	검색 결과 리스트 중에 원하는 항목의 영상을 재생할 수 있습니다.
처음으로 [[image: image82.jpg]


]
재생 중인 항목의 처음 화면으로 이동합니다.

일시 정지 [[image: image83.jpg]


]
재생 중인 영상을 일시적으로 정지시킵니다.

재생 [[image: image84.jpg]


]
선택한 항목의 영상을 재생합니다. 재생 속도를 조절할 수 있습니다.

빠르게 재생 [[image: image85.jpg]


]
선택한 항목의 영상을 빠르게 재생합니다.

마지막으로 [[image: image86.jpg]"




]
재생 중인 항목의 끝 화면으로 이동합니다.

재생 속도 [[image: image87.jpg]


]
재생 시의 속도를 슬라이드 바를 움직여 조절합니다.


	[image: image88.jpg]o

> [»] (] me

4]





	화면 저장 [[image: image89.jpg]


]
재생 화면에 나타난 영상을 BMP 또는 JPG 형식의 파일로 저장 할 수 있습니다.
출력 [[image: image90.jpg]


]
재생 화면에 나타난 영상을 프린터로 출력할 수 있습니다.


5.3.1.7. 검색 결과 리스트
	[image: image91.jpg]



	목록 출력
검색 결과 리스트를 출력합니다.
목록 지우기 
검색 결과 리스트를 모두 삭제합니다.
검색 결과 리스트
설정한 영역에 움직임이 감지되면 감지된 시간이 리스트에 추가됩니다. 리스트 중 원하는 시간대의 파일을 리스트에서 선택하여 [재생] 버튼을 누르면 검색된 화면이 재생됩니다.
닫기
SmartSearch 화면을 종료하고 검색 메인 화면으로 돌아갑니다. 



5.3.2.   APP 
 APP의 기본적인 사용법
1. Viewer에서 APP를 실행하고자 하는 채널을 선택하여 1화면 모드로 전환합니다.
2. Viewer에서 [이전 시간대 검색] 버튼을 이용하여 이전 시간대로 이동하면 [APP] 버튼이 활성화 됩니다.
3. [APP] 버튼을 눌러 실행합니다.
4. 검색하고자 하는 파일에 암호가 걸려있으면 암호를 입력해야 파일을 열수 있습니다. 
5. 스크롤 바를 이용하여 보정할 이미지가 있는 시간대로 이동한 후, “Preview” 창에서 보정할 이미지를 선택합니다.

6. [옵션] 버튼을 눌러 적용하려는 필터들의 값을 설정합니다.
7. “Processing Modules XE "Processing Modules" ” 항목 중에서 적용하려는 필터의 버튼을 누르면 보정된 이미지가 “Post-processed” 창에 나타납니다.

8. 보정된 이미지가 마음에 들지 않으면 [Reset] 버튼을 누른 후 다른 필터를 적용합니다. 
9. 이미지 보정 XE "이미지 보정" 이 끝나면 JPG나 BMP 형태의 파일로 저장하거나 출력합니다. 파일로 저장할 때나 출력할 때에는 현재 “Post-processed XE "Post-processed" ” 창에 나타난 이미지 그대로 출력됩니다. 
 APP 화면 설명
APP는 다음과 같은 화면으로 구성되어 있습니다.

[image: image92.jpg]PP
2 B EE 1
| @S
Preview 2
TI04E  O00000.93 nnnnm 438 nnnnm 9@ 00243 nnnnnzsax nnnnnam
« ]

Post-processed- 4

~Channel Input - 3

[01-31-2006 Ch, 10 : Camera 10

 Processing Modules - 5

Smooth Conv, | Gray

Median Gaussian

STAdaptive
Denoise

Sharpen Conv,

Sharpen |

Auto Contrast

Edge-Sensitive
Enhance B

R interlace





	No.
	명 칭
	No.
	명 칭

	1
	메뉴
	4
	Post-processed

	2
	Preview
	5
	Processing Modules

	3
	Channel-Input
	
	


메뉴
	[image: image93.jpg]=@ 3|S




[image: image94.jpg]e 2@I10)
I 271(0)

0IDIR HE(E)
0i0I% 2%(E)
£171(x)





[image: image95.jpg]RS




[image: image96.jpg]SAEDI

SE=CH






	파일
1. 파일 열기 ([image: image97.jpg]


) : 파일을 불러온다. (비활성화 됩니다)
2. 파일 닫기 ([image: image98.jpg]


) : 현재 열려 있는 파일을 닫습니다. (비활성화 됩니다)
3. 이미지 저장 ([image: image99.jpg]


) : “Post-processed” 창에 나타난 이미지를 JPG 또는 BMP 형태의 파일로 저장합니다.
4. 이미지 출력 ([image: image100.jpg]


) : “Post-processed” 창에 나타난 이미지를 출력합니다.
5. 닫기 : APP 프로그램을 종료합니다.
편집
1. 클립보드에 복사하기([image: image101.jpg]


): “Post-processed” 창에 나타난 이미지를 클립보드에 복사합니다. 다른 그림 편집 프로그램에서 “붙여넣기”를 하여 사용할 수 있습니다. 
2. 필터 옵션 ([image: image102.jpg]


): 여러 가지 필터들의 옵션 값을 설정 할 수 있습니다. (자세한 설명은 다음의 “Processing Modules” 항목을 참조 하십시오)
정보
APP 프로그램의 정보를 볼 수 있습니다.


5.3.2.1. Preview
	[image: image103.jpg]ol sl sl

WIS 2001@ 20020 20





	7개의 이미지를 미리 볼 수 있습니다. 스크롤 바를 움직여 위치를 찾아가면 자동으로 화면이 업데이트 됩니다. 7개의 이미지 중 보정할 이미지를 클릭하면 아래의 해당 이미지가 “Channel Input” 창과  “Post-processed” 창에 320 X 240의 크기로 나타납니다.
미리 보기 창 아래의 숫자는 각 해당 이미지의 시간 정보를 표시합니다.


5.3.2.2. Channel Input
	[image: image104.jpg]Channel Input

07-25:2004 Ch. 4 Camera &




	Preview 창에서 선택한 이미지의 원본 이미지, 즉 보정하기 전의 이미지를 보여줍니다.
파일 정보
현재 열려 있는 파일의 날짜, 채널, 입력한 카메라 설치 장소 등의 정보들을 보여줍니다.


5.3.2.3. Post-processed
	[image: image105.jpg]Post-processed-





	필터를 적용하여 보정된 이미지를 보여줍니다. 필터를 적용할 때마다 이미지가 업데이트 됩니다.


5.3.2.4. Processing Modules
	[image: image106.jpg]



	이미지를 보정할 필터들입니다. 여러 필터들을 보정할 이미지의 상태에 따라 적절한 필터를 사용하여 이미지를 보정하면 좀 더 깨끗한 이미지를 얻을 수 있습니다. 
Reset
이미지를 보정하다가 원래 이미지로 되돌릴 때 사용합니다. Reset 버튼을 누르면 현재까지 적용한 필터들의 효과가 없어집니다.
STAdaptive Denoise XE "STAdaptive Denoise" 
선택한 이미지의 앞뒤 영상들을 이용하여 화질을 깨끗하게 개선하는 필터입니다. 특히 어두운 영상에서 많이 나타나는, 영상이 울긋불긋 하게 되는 현상을 크게 감소시킬 수 있는 장점이 있습니다.

다음의 네 가지 항목에 의해 필터가 적용됩니다.
1. Number of frame : 증가할수록 화질이 안정되고 깨끗해지나, 밝은 환경에서는 낮은 값을 어두울수록 높은 값을 입력해야 가장 좋은 효과를 볼 수 있습니다. 
2. Filter Mask size XE "Filter Mask size"  : 증가할수록 화질이 안정되고 깨끗해지나, 영상의 전반적인 선명도 XE "선명도" 가 떨어질 수 있습니다.
3. Spatial Threshold XE "Spatial Threshold"  : 증가할수록 화질이 안정되고 깨끗해지나, 영상의 세세한 부분이 잘 구분되지 않을 수 있습니다.

4. Motion Threshold : 증가할수록 화질이 안정되고 깨끗해지나, 움직임이 생기는 부분에 잔상 XE "잔상" 이 발생할 수 있으므로, 밝은 환경에서는 낮은 값을, 어둡거나 움직임이 없는 시간일 경우 높은 값을 입력합니다.
[image: image107.jpg][T e——
PP
Numberof Frame [ ———F—
L
e ———
Soatal Thsshols 6 ——)3—
Maton Theshole [ —3F——

o







	[image: image108.jpg]



	Auto Contrast XE "Contrast"  Enhance XE "Enhance" 
화면의 색감 및 명암 대비를 자동으로 증가시켜 색감이 살아나고 명암 대비가 뚜렷해져 화면의 선명도를 증가시킵니다.
Sharpen Convolution XE "Convolution" 
영상의 경계를 두드러지게 보이게 하여 선명도를 높여줍니다.
물체의 구분이 불분명 할 때 사용하면 효과적이지만, 과도하게 사용할 경우 화질이 떨어지는 단점이 있습니다. 설정 값이 클수록 물체의 구분이 확실해 지지만 화질이 안 좋아질 수 있습니다.
Sharpen XE "Sharpen" 
물체의 경계선을 강조 시켜 영상의 선명도 XE "선명도" 를 높여줍니다. Sharpen Convolution 필터와 같이 영상의 질을 떨어뜨리는 단점이 있습니다. 설정 값이 클수록 물체의 구분이 확실해 지지만 화질이 안 좋아질 수 있습니다.
Edge-Sensitive Deinterlace XE "Deinterlace" 
640x240 모드로 녹화된 영상의 경우 640x480의 크기로 확대할 수 있는 기능입니다. 이 확대 방식은 기존의 방식과는 다르게 영상의 윤곽선을 잘 보존하면서 확대하므로 영상의 화질이 보존되면서 크기는 확대됩니다. 640X480 모드로 녹화된 영상일 경우  영상의 윤곽선이 어긋나는 현상이 생길 수 있습니다. 이런 현상은 움직임이 빠른 물체를 녹화 했을 때 많이 발생 합니다. 640x480의 영상에서 본 필터를 사용하면, 영상의 윤곽선이 어긋나 있는 것을 보정하여 줍니다.

Median XE "Median" 
영상에 소금을 뿌린 듯한 심한 잡티 또는 노이즈를 제거하는 데 효과적입니다. 설정 값이 클수록 영상이 마치 물감으로 그린 듯 하게 보이는 효과가 나타나는 단점이 있으므로 적당한 설정 값을 써야 합니다. 설정 값이 클수록 노이즈 제거 효과가 크게 나타납니다.
Smooth Convolution

일반적인 노이즈를 제거하는 데 효과적입니다. Median 필터보다는 자연스러운 느낌을 주지만 화질이 뿌옇게 되는 단점이 있습니다. 설정 값이 클수록 노이즈는 잘 제거되어 안정돼 보이지만 화질이 뿌옇게 되어 선명도를 잃게 되므로 너무 큰 값은 오히려 역 효과가 나타날 수 있습니다.
Gaussian XE "Gaussian" 
영상의 전체적인 노이즈를 제거합니다. Smoothing Convolution 필터와 비슷하지만, Smooth Convolution 보다는 비교적 자연스러운 느낌을 얻을 수 있습니다. 설정 값이 클수록 노이즈 제거 효과가 크다.
Gray XE "Gray" 
이미지를 흑백 이미지 XE "흑백 이미지" 로 전환합니다.
Real Image View
640x480 모드로 녹화된 영상을 불러들일 경우 Post processed 화면 우측 하단에 [image: image109.jpg]


 아이콘이 나타나며, 이 아이콘을 클릭하면 영상을 원래의 크기로 볼 수 있습니다.


	참고
	여러 개의 필터를 동시에 적용할 수 있습니다.
예를 들면, ①[STAdaptive Denoise]→②[Auto Contrast Enhance]→③[Sharpen]의 필터를 적용하면 좀더 좋은 화질의 보정된 이미지를 얻을 수 있습니다.

※ [Edge-Sensitive Deinterlace] 필터와 [STAdaptive Denoise] 필터들은 두 개가 동시에 적용되지 않습니다. 또한 위의 두 필터와 다른 필터를 동시에 적용하려면 위의 두 필터를 가장 먼저 적용한 후 다른 필터들을 적용해야 합니다. 위의 두 필터를 나중에 적용시키게 되면 이전에 적용했던 필터들은 무시되고 원본 이미지에 대하여 적용됩니다.


5.3.3.   Media 백업

	[image: image110.jpg]e I AE

REE e

20045 72 262 222 ¥

e
SHHE wE A2
it
20 - 28

04 Sict 2300 - 2559
0555 S0 ot

fih
=
[RRTSTGY

B
[

El
o
¥
o
(]

-





	저장하고자 하는 날짜, 연결 카메라, 시간대를 선택하여 백업 장치 XE "백업 장치" 에 영상 파일을 저장합니다. 이 파일들은 일반 PC(윈도우 계열)에서 불러 사용할 수 있습니다.
참고 
현재 Viewer에서 지원하는 백업 장비는 CD-RW, DVD XE "DVD" , JAZZ XE "JAZZ" , ZIP XE "ZIP"  등입니다. CD-RW, DVD, MOD, JAZZ 는 SCSI (또는 USB) 연결 장비이고 ZIP은 SCSI, 프린터 포트를 지원하는 장비입니다. SCSI (또는 USB) 백업 장비 추가 사용 시 구입처에 문의하십시오.
녹화된 파일을 저장하는 방법은 다음과 같습니다.
1. [CD 백업] 버튼을 누릅니다.
2. 저장할 날짜, 카메라 번호, 시간대 및 경로를 설정하는 대화상자가 나타납니다.
3. 저장할 날짜와 카메라 및 시간대를 순서대로 선택합니다.
4. [폴더] 버튼을 눌러 저장하고자 하는 경로를 설정합니다.
5. [저장] 버튼을 눌러 녹화 파일을 저장합니다.

참고 
카메라나 시간대를 선택할 때 여러 개를 동시에 선택하려면 원하는 카메라나 시간대를 선택하면 선택된 부분의 바탕색이 바뀌면서 여러 개를 동시에 선택할 수 있습니다. 선택한 시간대를 다시 누르면 해제됩니다. 
“녹화된 파일로 저장하기(백업)” 명령으로 저장한 영상은 해당 미디어를 재생할 수 있는 장치가 달린 일반 PC (윈도우 계열) 에서 불러 사용할 수 있습니다.
DSF 파일로 CD, DVD에 백업하게 되면, DSF 파일을 볼 수 있는 전용 Viewer가 같이 백업됩니다. 그 Viewer를 실행하면 저장한 파일을 바로 볼 수 있습니다.  



5.3.4.   부분 파일 저장
	[image: image111.jpg]24 39 AT | e O R |
T I T © BMP G JPG
HIRER:





	검색 화면 저장
이 기능은 검색된 녹화 영상의 한 장면 또는 여러 장면을 저장하기 위해 사용됩니다. 먼저 영상이 검색되어 있어야 합니다.
현재 화면에 표시된 화면을 JPG 또는 BMP 형식의 파일로 저장하여 플로피 디스켓에 보관합니다. JPG 형식은 용량은 적으나, 화질은 조금 떨어지며 BMP 형식은 화질은 좋으나, 용량이 JPG보다 크다. 사용자가 위의 두 가지 형식 중 하나를 선택하여 저장 할 수 있습니다.
검색한 화면을 이미지로 저장하는 방법은 다음과 같습니다.
1. 녹화 영상을 먼저 검색합니다.
2. 저장하고자 화면이 재생될 때 [재생 정지] 버튼을 누릅니다.
3. [부분 파일 저장] 버튼을 누릅니다.
4. 검색 화면 저장 경로를 설정하는 대화상자가 나타납니다. 
5. 저장하고자 하는 화면의 카메라 번호를 선택합니다. 
6. 저장하고자 하는 저장 방식(BMP, JPG)을 선택합니다. 
7. [폴더] 버튼을 눌러 저장하고자 하는 경로를 설정합니다. (A:\, CD-RW, 네트워크에는 저장할 수 있으나, C:\, D:\ 폴더에는 저장할 수 없습니다)
8. [저장] 버튼을 눌러 화면을 저장합니다.


	[image: image112.jpg]ELE R R |

smet:[f =l @ & ODSF O MPEG
e e -

ARy 22

A

0 = =04 0 = eBW

[~ FDD S2H3 0I0IX D A





	부분 파일 저장
검색한 화면을 한 장면만이 아닌 여러 장면의 화면을 부분 파일로 저장하는 방법은 다음과 같습니다.
1. 녹화 영상을 검색하여 저장하고자 하는 화면을 찾는다.
2. 녹화 화면을 검색한 후 [재생 정지]를 누릅니다.
3. 부분 파일 저장 탭을 선택합니다.
4. 저장하고자 하는 화면의 카메라 번호를 선택합니다.
5. 저장 방식(DSF, MPEG)을 선택합니다. 이때 MPEG-4로 녹화한 영상은 MPEG로 저장할 수 없습니다. 
6. 저장할 경로를 선택합니다. 플로피 디스크와 이동식 디스크 및 USB 포트를 이용한 외장형 디스켓 드라이브나 플래쉬 메모리 중에서 선택하여 저장 할 수 있습니다.
7. 저장하고자 하는 화면의 시간대를 선택합니다.
8. FDD에 저장하고자 할 때는 “FDD 용량만큼 이미지 파일 저장”을 선택합니다. 디스켓 용량만큼 파일을 저장하게 됩니다. 
9. 설정이 완료되면 [저장] 버튼을 누릅니다.
참고 
“검색 화면 저장” 명령으로 저장한 화면은 시스템에서 직접 볼 수 없습니다. 저장한 화면을 보려면 플로피 드라이브가 설치된 일반 PC(윈도우 계열)를 사용하여 그림 편집 프로그램 등을 이용하십시오.



5.3.5.   인쇄 하기
	[image: image113.jpg]11 42t
281 2t
3¢ FHm2t

5% 2}
651 02}
74 2t
821 2}

r
e
=
I 42 32t
o
=
&
o

CEETES
1021 702t
NEENER
1281 72}
1321 702}
1421 702}
1581 72}
1681 FHm2}





[image: image114.png]



	검색한 화면을 인쇄하는 방법은 다음과 같습니다. 
1. 프린터가 연결되어 있고, 전원이 켜져 있는지 확인합니다.
2. 인쇄하고자 하는 화면의 카메라 번호를 선택합니다. 
3. 미리 보기 화면에서 인쇄할 화면을 확인합니다. 
4. [인쇄] 버튼을 누릅니다. 인쇄하지 않고 되돌아 가려면 [닫기] 버튼을 누릅니다.



5.3.6.   설정 
	[image: image115.jpg]ZE A0t | 24 84|

NZ2E ZEE 27} oA
OfR4| ZRIE| £ HES S2ANS.





[image: image116.jpg]Teel 1 OHEAL AR





[image: image117.jpg]csiEe) sis





	프린터 추가 XE "프린터 추가" 
프린터를 추가 설치할 수 있는 대화 상자입니다. [프린터 추가] 버튼을 눌러 새 프린터를 추가합니다.
1. [프린터 추가] 버튼을 눌러 [프린터 추가 마법사 XE "프린터 추가 마법사" ]를 이용하여 새 프린터를 추가합니다.
2. 프린터의 위치를 선택합니다. 프린터가 시스템에 바로 연결되어 있으면 로컬 프린터를 선택합니다.
3. 설치할 프린터에 맞는 제조 업체와 모델명을 선택합니다. 프린터 설치 디스크가 있으면 [디스크 있음] 버튼을 누릅니다.
4. 화면에서 지시하는 대로 설치합니다. 프린터가 설치된 후에 테스트 페이지를 출력하여 프린터가 제대로 설치되었는지 확인합니다.
5. 프린터 추가 설치 작업이 끝난 후 반드시 시스템의 “설정→기타 설정” 탭으로 들어가서 자동 설치 하단의 [백업 시작] 버튼을 눌러 데이터를 백업해야 합니다.


	[image: image118.jpg]TR 47 2484 |

fen] SPAIZIS! CDRM HIHAE &
E(-’?Gﬂ\ PAIRS! 24





	검색 옵션 XE "검색 옵션" 
저장된 영상을 검색할 때 CD에 백업된 영상을 검색하려면, “CD검색 XE "CD검색" ”을 선택합니다. CD로 백업을 한 후에 다른 컴퓨터에서 Viewer를 실행할 때만 사용됩니다.


6. 시스템 설정
시스템의 메인 화면에서 [설정] 버튼을 누르면 여러 탭 XE "설정 탭" 으로 구성된 설정 창이 나타납니다. 영상 녹화 및 시스템의 여러 기능을 설정할 수 있습니다. 
6.1 카메라별 설정
[image: image119.png]EEN
SR £ | B | 44 | FHHEH S| w263 | TAY & 63| 5 A0E| JEKE |
[l ez smat ae

@ (Zh (G ()

[Eloma anzs
[GmenT

[Elem =2 50 sz

1103 bytesfirame

=3 aE
HEE 100 D38

sagoRs
t il oz aass





6.1.1.   설정할 카메라 선택 XE "카메라 선택" 
	[image: image120.jpg]" (0 0 (5 5 (70 (% {5 0k T {2 5K K 5K SR




	설치된 카메라 중에서 녹화 시간대 설정, 움직임 감지 영역 지정, 녹화 화질, 움직임 민감도 등의 세부 사항을 설정할 카메라 채널 번호의 아이콘을 누릅니다. 카메라가 연결되어 있는 않은 번호는 선택할 수 없습니다.


6.1.2.   보안/ 감시 모드 선택

이 항목을 선택하면 선택한 카메라의 영상은 녹화하지 않고, 감시 기능만 수행합니다. 
	[image: image121.jpg]



	보안 화면 XE "보안 화면"  모드로 동작
보안 화면 모드가 설정되면 보안 화면 모드가 설정된 카메라는 녹화를 수행하는 동안 시스템 주 화면에서는 녹화중인 화면은 로고가 표시되며 채널 타이틀은 보안 모드가 작동중임을 나타내는 “*보안모드*”가 표시됩니다.
감시 모드 XE "감시 모드" 로 동작
이 항목을 선택하면 영상을 녹화하지 않고 감시 기능만 실행하게 됩니다. 


6.1.3.   카메라 설치 장소 XE "카메라 설치 장소" 
	[image: image122.jpg]-FHHEE SR B





[image: image123.jpg]



	설정할 카메라 선택에서 선택한 카메라가 어느 곳에 설치되어 있는지 설치 장소를 입력합니다. 키보드 모양의 아이콘을 누르면 옆의 그림과  같은 모양의 화상 키보드가 나타납니다. 마우스로 키보드의 자판을 눌러 카메라가 설치된 장소를 입력합니다. 
메인 화면에서 채널별로 표시되는 카메라 제목의 번호가 보이지 않게 입력하려면, 점(.)을 입력하고자 하는 문자 앞에 넣고 제목을 입력합니다. 
예를 들어 “.정문”으로 입력하면 화면상에는 “정문”으로 나타나고 “정문”만 입력하면, “1. 정문”으로 나타납니다.


6.1.4.   녹화 시간대 설정 XE "녹화 시간대 설정" 
	[image: image124.jpg]=3t A 83

=3 A [T ] 4= [ =] AT

sst A2 2: 2] 4 = [T = A

FE
g





	녹화 시간대 1
현재 선택한 카메라의 녹화 시간대를 설정합니다.
예를 들어, 녹화 시간을 0시부터 24시까지 설정하면 쉼 없이 24시간 동안 녹화합니다. 녹화 시간을 0시부터 12시까지 설정하면 지정된 0시부터 12시간만 녹화하고 그 이외 시간에는 녹화하지 않습니다.
만약 DVR에 연결된 센서가 감지되면 설정한 녹화 시간대 이외의 시간이라도 해당 센서에 연결된 카메라들의 녹화가 진행됩니다. (자세한 설정은 “녹화 스케줄” 부분을 참조 하십시오)
녹화 시간대 2
녹화 시간대 1에서 설정한 녹화 시간대 이외의 중요 시간대에도 녹화를 해야 하는 경우, 녹화 시간대 2 앞의 박스를 선택한 후 녹화할 시간대를 설정합니다.
예를 들어, 녹화 시간대 1은 9시부터 18시까지 설정되어 있지만 20시 부터 24시까지도 계속 녹화를 원할 경우, 녹화 시간대 2를 선택한 후 20시부터 24시까지를 설정합니다.

주말 녹화 여부 XE "주말 녹화 여부"  지정 기능
토,일요일을 선택하여 녹화할 수 있습니다.
녹화를 하려면 해당 요일을 선택하고, 설정을 원하지 않으면 선택을 해제합니다.
예) 토요일은 녹화를 하고, 일요일은 녹화를 하지 않는다면, 옆의 그림처럼 “토” (토요일) 선택 박스를 선택합니다.


6.1.5.   현재 녹화 중인 화면

	[image: image125.jpg]



	선택한 카메라의 영상을 전송 받아 현재 녹화중인 화면을 보여줍니다. 
옆의 그림에서 왼쪽 하단에 있는 [**bytes/frame] 은 현재 녹화되는 한 프레임 (화면 1장) 의 파일 크기입니다. 이 파일 크기로 대략 설치되어 있는 HDD 에 얼마 동안 저장할 수 있는지 시간을 계산할 수 있습니다. 


6.1.6.   움직임 감지 영역 지정

	[image: image126.jpg]i

naEEe\ S





	“전체 영역” 선택 박스를 해제하면 움직임 감지 영역 지정 창에서 감시할 영역을 지정할 수 있습니다.

6. 왼쪽 마우스 한번 클릭 : 영역 박스 1개 생성
7. 왼쪽 마우스 누르고 드래그 : 드래그 방향대로 영역 박스 생성
8. 왼쪽 마우스 더블 클릭 : 선택 박스 전체 영역 생성
9. 오른쪽 마우스 한번 클릭 : 선택한 박스 1개 해제
10. 오른쪽 마우스 더블 클릭 : 선택 박스 전체 해제
이렇게 움직임 감지 영역을 지정해 놓으면 선택한 영역 내에서 움직임의 변화가 있을 때만 영상을 녹화하게 됩니다.
[참고] 전체 영역 해제 후 움직임 감지 영역을 지정하지 않은 상태에서는 영상을 녹화하지 않습니다.
전체 영역

전체 영역 XE "전체 영역" 이 선택되어 있으면 현재 녹화 중인 화면 창에 표시된 모든 부분에 대하여 움직임의 변화가 있을 때마다 영상을 녹화하게 됩니다. 기본값은 전체 영역이 선택되어 있습니다.


6.1.7.   녹화 화질

	[image: image127.jpg]2m





	영상을 녹화할 때 얼마만큼 선명한 화질로 녹화할 것인지 슬라이드 바를 움직여 화면의 설정 값을 조절합니다. (권장 녹화 화질:100)



6.1.8.   움직임 민감도
	[image: image128.jpg]



	선택한 카메라에 포착된 영상의 변화에 대하여 얼마만큼의 움직임이 있을 때 저장할 것인지 슬라이드 바를 움직여 민감도를 조절합니다. 민감도가 높을수록 작은 움직임이라도 놓치지 않고 저장합니다. (권장 민감도:80)

연속 저장 기능 XE "연속 저장 기능"  [[image: image129.jpg]=3
=



]
카메라 모양의 버튼([image: image130.jpg]=3
=



)을 누르면 카메라에 포착된 영상의 변화에 상관 없이 영상을 저장하는 기능입니다. On 상태일 때 민감도 기능은 사용되지 않습니다.


6.2  전송
이 설정 탭에서는 원격지 감시 프로그램인 Agent Series와의 영상 전송 XE "영상 전송" 을 위한 인터넷 설정, 사용자 등록 등의 세부 사항을 설정할 수 있습니다.
[image: image131.jpg]JHHEN 4 W& | 4 A | FHHEEN | =5 47| AR 4 83| 55 A0E | JIEHE )
(B [4]AER =5
P UEZ0R2 B3| AL T4 4 9 ABRS ISR
[OIE ax
2%
SIEf BRE SEBUIC, R
— 4
7 DyP A8 ax il
— sz
IAEELES
™ A2 Rt Agents] SEEULICH
I F20| 280 Y4z 23t
A5
[Blaa
¥ Bandwidth Limit \[I[Ia: Mbps [Ia: Kbps.
7 AEE HESD Kops

¥ 8222 a8 HOish|
P A2 EEHE
3 N2 BT EEET A%E





6.2.1.   접속 방법 
	[image: image132.jpg]o

oz
oz





[image: image133.png]DylP Server IP 5 GHINR






	네트웍로 접속하기
네트워크를 통해 영상을 전송하려면 “네트워크로 접속하기”를 선택합니다.
인터넷 설정 XE "인터넷 설정" 
인터넷 환경 [설정] 버튼을 누르면 대화 상자가 나타나는데, 인터넷을 통해 영상을 전송할 때 필요한 인터넷 환경을 설정합니다. 
Dynamic IP
DiSS에서 자동 IP를 사용할 경우 IP가 상황에 따라 달라 질 수 있습니다. 이 경우 따로 설치된 Dynamic IP Server 를 통해 IP의 변화에 상관없이 고정 값인 MAC Address를 사용하여 DiSS에 접속 할 수 있도록 해주는 기능입니다. 단 Dynamic IP Server의 경우 고정 IP를 사용 해야 합니다.
DiSS는 자동으로 IP를 할당 받고 이 IP와 MAC Address를 주기적으로 Dynamic IP Server 에 보내줍니다. Agent는 MAC Address를 이용해서 Dynamic IP Server를 통해 DiSS에 접속합니다.
DyIP 사용을 체크 한 후 [설정] 버튼을 누르시면 DyIP Server IP 주소를 입력하는 창이 뜹니다. 입력하는 창에 지정된 DyIP Server IP 주소를 입력합니다.
참고 
공용으로 사용할 수 있는 서버의 주소는 211.202.3.176 이며, 43300번 Port를 사용합니다.



	[image: image134.jpg]TEUEEES
LECESH

© RHE02 P34 NE
G ERHPEANE
1P 54 100,100,100 102

]

NSUEOAZ: EEEESD

AosmolEA [

D

o
© DNS 25 42

2aE: e — |
=gl I
T ——





	네트워크 어댑터 XE "네트워크 어댑터" 
현재 장착된 네트워크 카드가 선택됩니다.
IP 주소 XE "IP 주소" 
네트워크 설정에 사용되는 IP 주소를 입력합니다. “자동으로 IP 주소 지정”을 선택하면 OS에서 자동으로 할당합니다. Dynimic IP 기능을 사용할 경우 이 항목을 선택해야 합니다.
“할당된 IP 주소 사용”을 선택하면 자동으로 IP 주소가 입력됩니다. IP 주소를 입력하고자 할 때는 박스 옆의 키보드를 누르면 화면상에 화상 키보드가 나타나는데 설정하고자 하는 주소를 입력하면 됩니다. 
DNS XE "DNS" 
DNS 설정이 필요할 때 입력합니다. 
모든 설정을 마치고 [확인]을 누르면 설정한 내용을 적용합니다..


6.2.2.   접속 시간
	[image: image135.jpg]©
J»

=
S

m
©
»
S

i

=]

I

B

A

AL




	접속 시간 제한 XE "접속 시간 제한" 하기
원거리 감시 프로그램인 Agent Series와의 영상 전송 시간 XE "영상 전송 시간" 을 제한하려면 “접속 시간 제한하기”를 선택한 후 제한 시간을 설정합니다. 최대 120분까지 제한 시간을 설정할 수 있습니다.

예를 들어, Agent Series와 접속한 후 30분간만 영상을 전송하려면 “접속 시간 제한하기”를 선택하고 제한 시간을 30분으로 설정합니다. Agent가 접속한지 30분이 경과하면 자동으로 연결을 해제합니다.
전송이 없을 때 접속 끊기
Agent Series와의 전송 중, 데이터 전송이 이루어지지 않은 경우 접속을 끊으려면, “전송이 없을 때 접속 끊기”를 선택한 후 제한 시간을 설정합니다. 최대 20분까지 제한 시간을 설정할 수 있습니다.


6.2.3.   그 외  
	[image: image136.jpg]dgl

~ Gandwidt Ui [0
7 AEE 0 Kbps
EEEER LR LY

N2 EEBE
3 N2 R R s

S




	Bandwidth Limit 
네트워크 전송 속도를 제한하고자 할 때 이 항목을 선택합니다. 대역폭을 사용자 임의로 선택할 수 있습니다. 
원격으로 화면 제어 XE "화면 제어" 하기 (NetAgent에서만 지원)
원격 감시기 NetAgent에서 동영상 화면을 제어 할 수 있습니다.
NetAgent에서 동영상 화면을 제어 중 일 때 시스템에서는 세부 사항 설정을 할 수 없습니다.
시간 보정 허용 XE "시간 보정 허용"  (NetAgent에서만 지원)
DVR의 시간을 원격 감시기 NetAgent의 시간과 같도록 설정합니다. 동일 네트워크 상에 Time Server로 지정된 NetAgent가 있으면 NetAgent를 기준으로 하루에 한 번 (AM 03:30) DVR의 시간을 동기화 합니다. 


6.2.4.   사용자 목록 XE "사용자 목록" 
	[image: image137.jpg]METHSE

NAmY BET £ 2= NSRS SRS,





[image: image138.jpg]



	Agent Series를 통해 DVR에 접속할 수 있는 사용자를 등록합니다. 사용자 등록을 해야만 Agent Series를 통해 영상을 실시간으로 전송 받을 수 있습니다.
추가
새 사용자 대화 상자가 나타나고 “이름”입력 칸에 커서가 깜박입니다. 이름 입력 박스 옆의 키보드 버튼을 누르면 문자와 숫자를 입력할 수 있는 키보드가 나타납니다. 
추가 하고자 하는 사용자의 이름을 입력하고 [넣기] 버튼을 누릅니다.
새 사용자 이름 입력을 마쳤으면 암호를 설정하기 위해 암호 입력 상자의 키보드 모양의 버튼을 누릅니다. 옆의 그림과 같은 키보드가 화면에 나타나고 사용자에 따른 암호를 입력합니다. 암호는 영문 소문자와 숫자를 조합하여 최대 50자까지 입력할 수 있습니다. 
확인 상자에 입력한 암호를 다시 한번 입력하고 [확인] 버튼을 누릅니다.
사용자 목록에 새로이 등록된 사용자를 확인합니다.
삭제
등록된 사용자 목록 중에서 삭제할 사용자를 선택한 후 [삭제] 버튼을 눌러 선택한 사용자를 삭제합니다.

암호 변경 XE "암호 변경" 
등록된 사용자 목록 중에서 접속 암호를 변경할 사용자를 선택한 후 [암호 변경] 버튼을 눌러 접속 암호를 변경합니다.


6.2.5.   원격 통보 목록 XE "원격 통보 목록"  

	[image: image139.jpg]Hzsw s

S5 WOT 5Hs Agentz| SSRULIC






	Agent 시리즈에 DVR의 이벤트들을 통보할 때 사용합니다. 이때 Agent 시리즈가 실행 중이고, 해당 시스템에 접속하지 않은 상태에서도 통보가 가능합니다.
참고 
Agent 시리즈로 통보하는 이벤트는 다음과 같습니다.
1. 센서가 발생한 경우 (이벤트만 보내주거나, 자동으로 채널을 연결합니다.)

2. 녹화가 정지/시작한 경우
3. 카메라 입력이 바뀌었을 경우 (카메라가 입력되거나 없을 경우)

4. 종료 또는 Shutdown  XE "Shutdown" (Power Off)되는 경우
5. 어떠한 이유로든 다시 부팅이 되는 경우
이벤트를 받고자 하는 Agent 시리즈는 반드시 실행 상태여야 합니다.



	[image: image140.jpg]




	추가
[추가] 버튼을 누르면 IP 입력 상자가 나타납니다. 
키보드 버튼을 눌러 키보드가 화면에 나타나면 추가할 IP주소를 입력합니다.
[확인] 버튼을 누르면 원격 통보 목록에 등록됩니다.
원격 통보 목록에 등록되어 있는 Agent 시리즈로만 이벤트를 통보합니다. DVR의 상태를 Agent 시리즈에서 원격으로 감시하고 싶을 때는 원격 통보 목록에 Agent 시리즈의 IP를 등록하면 됩니다. 최대 10개까지 IP를 등록할
수 있습니다.

삭제 
삭제하고자 하는 IP를 선택한 후 [삭제] 버튼을 누릅니다.


6.2.6.   센서 발생시 전송 시간
	[image: image141.jpg][l

4

Ll

2
Bl

=

=

o Cirt





	센서 발생 시 영상 전송 시간을 제한합니다. 화살표를 눌러 제한 시간을 선택하십시오. 센서 발생 시 설정한 시간 동안만 영상을 전송한 후 자동으로 전송을 중단합니다.


6.3  센서
이 설정 탭에서는 센서에 연결된 카메라와 센서를 설정해 외부 출력 등 각종 출력을 설정할 수 있습니다. 
[image: image142.jpg]JHiEh 4| e M A |FHHEEN| =5 4T | THR 4 83| 55 A0S | JIEHE )
Szt M HE

[2] M AZHH 0 ] A2E 20 =] AT
B[RO

() ) € () ) ) ©) ) ) @) ¢) ) G ) ) )

HAH HZE S

o (230 (50 (A (5 (B (T (B (5 (o (i Gz {3k (4 {5k (&

Preset

1 o o e e o = o i i e i o i
SHHEH Predlam AR AIZHARE/ZIH) ¢ 0/240 %
T o o i = i e i e o e = s i s i o e e [ i e i
M EEETE
L AALAALRRARALAALAAAAAN
TEEELRE] 7Tan oy
c /e @ N/OEr =5t C a3ty
mWM e =7 ©AARE A 22 A8
7 Preflam
[ pprmp—— (CEEEEIE)
- W Recording Failure Alam

I (L I





6.3.1.   카메라와 센서 연동

	[image: image143.jpg]W It A HE




	센서 기능을 사용하려면 이 항목을 선택합니다.


6.3.2.   센서 시간대

	[image: image144.jpg]ag e [0 =] usE [ = aom




	센서 작동 시간대를 설정할 수 있습니다.
기본값은 0시부터 24시로 설정되어 있습니다. 
이 항목을 사용하고자 할 때는 “녹화 스케줄→스케줄 모드 사용” 항목을 꺼 두어야만 합니다.


6.3.3.   센서 선택
	[image: image145.jpg]CUA d

(QIQIQIQIOIQIQIO)

HAH HZE S

o (230 (5 (A (5 Bl (Th B

Preset
i [ | e e o o [ e [ [
SHHEHS Preflarm AV AIZHARE/ZIH) ¢ 0/240 %

EEEE | R | | |

HAY HBE 2 5

ARRDADARD




	설정할 센서를 선택합니다. 
센서에 연결할 카메라
센서 선택에서 선택한 센서에 연결할 카메라를 지정합니다. 각 센서 1개당 카메라를 여러 대, 순서 상관없이 연결하여 사용할 수 있습니다. 
사용하고자 하는 센서를 마우스로 클릭하면 센서가 활성화됩니다. 그 센서에 연결하고자 하는 카메라의 번호를 선택합니다. 
Preset
Pan / Tilt 카메라의 Preset 위치를 지정하고자 할 때는 카메라 아래에 있는 “Preset” 번호를 지정하면 됩니다.


	[image: image146.jpg]CUA d

(QIQIQIQIOIQIQIO)

HAH HZE S

o (230 (5 (A (5 Bl (Th B

Preset
i [ | e e o o [ e [ [
SHHEHS Preflarm AV AIZHARE/ZIH) ¢ 0/240 %

EEEE | R | | |

HAY HBE 2 5

ARRDADARD




	카메라별 PreAlarm 사용 시간(사용/전체) :  0/240초

카메라별로 센서 발생 전 녹화 할 시간을 지정할 수 있습니다. 
센서 기타 설정에서 [image: image147.jpg][~ Predlarm



기능을 체크 후 원하시는 카메라의 녹화 시간을 조정할 수 있습니다.
참고 
카메라별로 녹화 할 시간은 최대 60초까지 설정할 수 있고, 전체 사용 시간은 시스템에 따라 다릅니다.
그림에서 전체 사용 가능 시간은 240초 입니다.
센서 연결할 외부 출력 선택
센서와 외부 경보기 XE "경보기"  등을 연결했을 경우, 센서가 감지되면 연결된 경보기가 작동합니다. 센서가 감지된 경우에는 센서 녹화 시간에서 설정한 녹화 시간 동안 알람 출력 포트에서 알람이 발생한 후 자동으로 차단됩니다.
센서와 카메라를 선택하고 사용하고자 하는 알람 출력 포트를 선택합니다. DVR에 연결된 알람 출력 포트 만이 활성화된 상태로 나타나고, 선택한 알람 출력포트는 빨간색으로 바뀝니다.


6.3.4.   센서 입력 종류 선택 XE "센서 입력 종류 선택" 
	[image: image148.jpg]=
S o

z

a
[

m

[

& N/OER




	카메라에 설정할 센서의 종류를 N/C XE "N/C타입" (Normal Close) 타입이나 N/O타입 (Normal Open)  XE "N/O타입" 중에서 선택합니다. 두 가지의 타입 중 한 종류만 선택 가능합니다.


6.3.5.   센서 녹화 시간 XE "센서 녹화 시간" 
	[image: image149.jpg]HA =3 A2
A 2R





	센서가 감지되었을 때 녹화를 실행하는 시간을 설정합니다. 최대 5분까지 설정할 수 있습니다. 설정한 녹화 시간이 지나면 다시 센서가 감지되기 전의 녹화 모드로 되돌아갑니다.


6.3.6.   16번 센서를 Auto-Shutdown에 사용

	[image: image150.jpg]7 168 NS Auto-Shutdowndil AHS:
UPS HE(R| 21 J12: 12

7J7




	16번 센서가 UPS에 연결되어 있을 때, 시스템에 전원 공급 중단이 지속 될 경우, Auto-Shutdown 기능이 작동하여 시스템을 안정적으로 종료합니다. 이때 전원 공급 중단을 얼마나 지속된 후 Auto-Shutdown을 할 것인지 사용자가 설정(UPS XE "UPS"  배터리 XE "배터리"  백업 XE "백업"  시간) 할 수 있습니다. 사용되는 UPS에 관해서는 구입처에 문의하십시오.
예를 들어, UPS 배터리 백업 시간 XE "백업 시간" 을 1분으로 설정하면 정전 등 전원 공급 중단이 1분 이상 지속되면 시스템을 정상적으로 종료합니다.


6.3.7.   센서 연동 녹화 방식
	[image: image151.jpg]



	영상을 녹화하는 도중에 센서가 감지된 경우, 현재 녹화 화면 대신 센서가 감지된 카메라의 영상만을 집중적으로 녹화하려면 “집중 녹화 방식”을 선택합니다. 현재 녹화 화면과 센서가 감지된 영상을 병행하여 녹화하려면 “일반 녹화 방식”을 선택합니다.

참고 
집중 녹화 방식 XE "집중 녹화 방식" :
센서가 동작하면 현재 설정되어있는 프레임 XE "프레임"  수에 관계없이 시스템 시스템의 최대 속도 XE "최대 속도" 로 녹화합니다.
일반 녹화 방식 XE "일반 녹화 방식" :
“감시 모드”와 연동하여 사용하면 효과적입니다. 센서가 빈번히 발생하는 경우 다른 카메라에 영향을 주지 않고 녹화를 하게 되므로 보다 효과적으로 녹화를 할 수 있습니다.



6.3.8.   센서 기타 설정

	[image: image152.jpg]AK I 27

P ANTE £ 32 [T VUMEE A L2 A8

P 1Y AN 4M v Preplam
Lr s ss0c2 A





[image: image153.jpg]FHHEHE Predlarm S NZHALS/EH) | 0/200 %

S | S | S | e | e | e | e | el |





	센서 작동 후 화면 유지
집중 녹화 모드일 경우 센서 감지된 채널로 모드가 전환됩니다. 이 경우 “센서 작동 후 화면 유지”를 설정해 놓으면 센서 감지 후 전환된 채널 모드가 유지됩니다. “센서 작동 후 화면 유지”를 꺼 놓으면 센서 감지 이전의 채널 모드로 돌아갑니다. 이 상태에서 이전 녹화 화면 모드로 돌아가려면 마우스로 녹화 화면을 선택하면 됩니다. 
센서 작동 시 소리 사용
센서가 발생할 때 소리를 함께 사용 할 것인지 선택합니다.
움직임 감지 센서
이 항목을 선택하면 선택한 채널에 연결된 카메라의 영상에 움직임이 감지되면 바로 알람을 발생시킵니다. 
“움직임 감지 센서”를 사용하려면 사용하고자 하는 채널 번호와 같은 번호의 센서를 선택하고 “움직임 감지 센서” 항목을 켜면 자동으로 센서와 카메라를 연동합니다.
릴레이 선택은 사용자가 원하는 데로 선택 할 수 있습니다.
참고 
“움직임 감지 센서”는 사용자가 선택한 시스템에 따라 지원이 되지 않는 경우도 있습니다. 
연속 녹화 모드로 전환
이 기능을 설정하게 되면, 움직임 감지 센서가 동작하는 동안 연속 저장 모드로 전환됩니다. 움직임 감지 센서의 동작이 끝나면 다시 이전 모드로 돌아갑니다.
PreAlarm
센서가 동작 하였을 때, 이 항목을 설정해 두면 설정한 시간 만큼 센서 발생 전의 영상을 녹화 합니다. 
예를 들어, 오후 6시 10분 30초에 센서가 감지되어 녹화 시작이 되었는데, [PreAlarm] 을 30초로 설정해 두었다면, 녹화 영상 검색 시 실제 녹화 영상은 오후 6시 10분 00초의 영상부터 검색이 가능합니다.
PreAlarm 설정 방법

스케줄을 사용할 경우 “설정→녹화 스케줄” 탭에서  “Sensor- Activated (S)” 모드로, 스케줄을 사용하지 않을 경우 “설정→녹화 설정” 탭에서 [감시모드]를 설정(평소엔 녹화를 하지 않고 있다가 센서가 울리는 동안만 녹화)해야만 합니다. 
메인 화면에서는 [P,S] 로 녹화 모드가 표시됩니다. 
참고 
카메라별로 녹화 할 시간은 최대 60초까지 선택할 수 있고, 시스템에 따라 전체 사용할 수 있는 시간은 다릅니다. 
녹화 시간은 “카메라별 설정” 탭에 있는 “움직임 민감도” 설정 값의 영향을 받습니다.
움직임 감지 모드일 경우 움직임이 감지된 경우에만 저장을 합니다. 연속 모드일 경우 움직임에 상관없이 설정된 시간 동안 저장을 합니다. 
움직임이 적은 장소에서는 설정된 시간과 다르게 저장 될 수 있습니다.



6.3.9.   비디오 로스 감지
	[image: image154.jpg]W Video loss 247 G CECPE)
W Recording Failure Alam [~ 1581 2252 A2




	Video loss 감지 XE "Video loss 감지" 
이 항목을 선택하면 각 채널에 연결된 카메라의 케이블이 잘못 연결되었거나, 끊겼을 때 화면 Title에 “Video loss”가 나타나며 이때 알람 시간은 센서 녹화 시간을 따라갑니다.
16번 외부 출력 사용 
Video loss 발생 시 마지막 번호의 외부 출력을 함께 사용할 지 설정합니다.
Recording Failure Alarm
시스템이 정상적으로 녹화를 하지 못하면 소리로 알려 준 후 시스템을 재시작 시킵니다.
15번 외부 출력 사용
시스템이 정상적으로 녹화 동작 중일 때 시스템 내부에 있는 Relay15번 (끝에서 두 번째 위치)를 켜줍니다. 문제가 발생되거나 어떠한 이유에서건 녹화를 더 이상 진행 못하게 되면 릴레이를 끄는 기능 입니다. 사용자가 임의로 녹화 정지를 선택 했을 때에는 정상적으로 녹화 중으로 간주하므로 알람이 동작하지 않습니다. 이 기능을 사용 할 때에는 15번 Relay를 다른 용도와 동시에 사용 할 수 없습니다.
참고 
카메라의 채널 수에 따라 번호가 변동될 수도 있습니다.



6.4 카메라 조정
이 설정 탭에서는 제어 가능한 카메라에 대한 설정을 할 수 있습니다.
[image: image155.png]SN2 EE| B8 | A I | w2 en| THY & 6T | 50 AAE| NEHT |

[1F 72t morn s [l =e:com = mooien

=
R LN Em e — !
et o T2
om 52 e f
E‘@@-@@@@@@ 3
- s

: Qe . =
[ E-fi’}“!@é.'i!n_“
i [sea<][¢e e
| ©ao L TS

Sevilde s

=1





	참고 
	조정 기능은 각 제조 회사별 또는 시스템에 따라 지원되는 기능의 차이로 인해 설명서와 내용이 다를 수 있습니다. 현재 설명서에서는 범용 모델을 기준으로 기술하였습니다. 카메라 기능 설정과 지원에 대한 부분은 카메라 전용 설명서 참조하십시오.


6.4.1.   카메라 제어기 사용

	[image: image156.jpg]7 FHH2}HDT| AS




	설치된 감시 카메라의 팬(좌우)/틸트(상하) 위치를 조정할 카메라 제어기를 사용하려면 이 항목을 선택합니다. 카메라 제어기가 설치되어 있을 때, 이 항목을 선택하면 카메라 제어기를 자동으로 준비합니다. 기본값은 이 항목을 선택하지 않은 것입니다.


6.4.2.   포트
	[image: image157.jpg]=e:[Comr ] MOl &x




[image: image158.jpg]=e:[Comr ] MOl &x




	포트
PTZ 제어기를 설치하고자 하는 포트를 선택합니다. 화살표 버튼을 누르면 선택할 수 있는 포트가 나타납니다. 다른 제어기와 포트가 중복되지 않도록 주의하십시오. 
제어기 설치 XE "제어기 설치" 
카메라 제어기를 새롭게 설치하려면 구입처에서 제공된 드라이버 파일을 플로피 디스켓 또는 USB 저장 장치를 이용하여 설치 합니다. 제어기 설치 버튼을 누르면 PTZ 드라이버가 있는 곳을 선택하여 설치하십시오. 카메라 제어기 설치 완료 후, “카메라 제어기 사용”을 선택합니다. 카메라 제어 기능의 자세한 사용은 카메라 구입처에 문의하십시오.


6.4.3.   제어기 종류
	[image: image159.jpg]HOI7I E8 ¢ [VICON-VI3ITRE- 3w -

DyraColor -7

e 2121 2R

EREESE

[RELE R

KENKO - DMP18H1
LG - GRUTEOIA RX

L6 - Zoom JHih (GCASENK)
LiLin - PIH717 B

Li Lin - PIH820 R

Network Koreg - tiEye
NewBorm - nkdjch
PELCO-D z2E2





	아래 방향 화살표를 누르면 설치된 카메라 제어기 목록이 나타납니다. 사용하고 있는 카메라에 적합한 제어기를 선택합니다. 제어기에 따라 외부 장치 기능 지원이 달라집니다.


6.4.4.   카메라 위치 조정
	[image: image160.jpg]FHHE 7 2

XS R M2 aE

T (20 (30 (k0 (o (50 (20 (B




	카메라 제어기 종류에서 선택한 제어기에 연결할 카메라를 선택합니다. 하나의 제어기에 대하여 여러 개의 카메라를 선택할 수 있습니다. 선택된 카메라는 파란색으로 바뀌고, 다시 한 번 누르면 선택이 해제됩니다.


6.4.5.   카메라 제어기 연결

	[image: image161.jpg]™ FHHEH MO =2




	카메라 제어기 사용 항목만 선택해서는 카메라의 팬/틸트 기능이나 확대/축소 등의 기능을 사용할 수 없습니다. 이 항목을 선택해야만 제어기에 연결된 카메라의 팬/틸트, 확대/축소, 외부 조명과 보조 장치 등의 기능을 사용할 수 있습니다.


6.4.6.   현재 화면  XE "카메라 제어기 연결" 
	[image: image162.jpg]



	선택된 카메라에서 보여주는 실제 감시 화면입니다. 카메라를 제어할 때 이 화면을 보면서 카메라의 영상 위치를 설정합니다.


6.4.7.   연결된 제어기 번호
	[image: image163.jpg]EEER TR/ — |




	키보드 모양의 아이콘을 눌러 선택한 제어기 종류에 따라 알맞은 제어기 번호를 입력합니다. 제어기 번호는 최대 255번까지 설정 가능합니다. 실제 제어기에 설정된 제어기 번호와 입력한 제어기 번호가 일치해야만 카메라 제어가 가능합니다. 만약 설치 시 카메라 제어기의 번호가 잘못 연결되어 있으면 카메라를 제어할 수 없습니다.
카메라 조정 기능 설정 순서는 다음과 같습니다.
1) 카메라 제어기 종류를 설정합니다.
2) 조정할 카메라를 선택합니다.

3) 카메라 제어기 연결 버튼을 선택합니다.
4) 카메라 제어기 번호를 키보드 버튼을 선택하여 입력합니다.
5) 팬/틸트 버튼을 사용하여 카메라 위치를 조정합니다.


6.4.8.   팬 / 틸트
	[image: image164.jpg]W/EE |#R | 2 2H]
al/EIE Zoom / Focus / Ifs

B4d fg
€ B f

Lo s !!G





	팬은 카메라의 좌우 위치를 조정하는 것이고, 틸트는 카메라의 상하 위치를 조정하는 것입니다.

[image: image165.jpg]


: 위쪽 화살표를 누르고 있는 동안 카메라의 위치가 점진적으로 위로 올라갑니다. 알맞은 위치가 되었을 때 누르기를 멈춥니다.
[image: image166.jpg]


: 아래쪽 화살표를 누르고 있는 동안 카메라의 위치가 점진적으로 아래로 내려갑니다. 알맞은 위치가 되었을 때 누르기를 멈춥니다.
[image: image167.jpg]


: 왼쪽 화살표를 누르고 있는 동안 카메라의 위치가 점진적으로 왼쪽으로 이동합니다. 알맞은 위치가 되었을 때 누르기를 멈춥니다.
[image: image168.jpg]


: 오른쪽 화살표를 누르고 있는 동안 카메라의 위치가 점진적으로 오른쪽으로 이동합니다. 알맞은 위치가 되었을 때 누르기를 멈춥니다.
[image: image169.jpg]


[image: image170.jpg]


[image: image171.jpg]


[image: image172.jpg]


:좌상,우상,좌하,우하 방향으로 점진적으로 이동합니다.
Zoom In (확대)
위쪽 방향 화살표([image: image173.jpg]


) 아이콘을 누르고 있는 동안 카메라의 영상이 점진적으로 확대됩니다. 현재 화면에 나타나는 영상을 확인하면서 알맞은 위치가 되었을 때 누르기를 멈춥니다.
Zoom Out (축소)
아래쪽 방향 화살표([image: image174.jpg]


) 아이콘을 누르고 있는 동안 카메라의 영상이 점진적으로 축소됩니다. 현재 화면에 나타나는 영상을 확인하면서 알맞은 위치가 되었을 때 누르기를 멈춥니다.
Focus In (포커스) 

위쪽 방향 화살표([image: image175.jpg]


) 아이콘을 누르면 현재 카메라 위치에서 가까운 곳의 초점을 맞춥니다.
Focus Out (포커스) 

아래쪽 방향 화살표([image: image176.jpg]


) 아이콘을 누르면 현재 카메라 위치에서 먼 곳의 초점을 맞춥니다.

Iris Open (조리개) 

위쪽 방향 화살표([image: image177.jpg]


) 아이콘을 누르면 현재 카메라의 조리개가 열립니다.

Iris Close (조리개) 

아래쪽 방향 화살표([image: image178.jpg]


) 아이콘을 누르면 현재 카메라의 조리개가 닫힙니다.


6.4.9.   위치 지정

	[image: image179.jpg]|

35 o 82
45 o gs
55 o &2
85 o 2
78 o SE
858 &% &5





	팬/틸트 기능을 이용하여 특정 위치를 미리 기억시켜 두었다가 필요한 경우 위치를 기억해 둔 곳으로 카메라를 바로 이동시킬 수 있습니다. 

지정 XE "지정" 
카메라의 현재 위치를 기억시킵니다.
이동 XE "이동" 
현재 선택한 카메라 위치로 카메라를 이동시킵니다.
위치 XE "위치" 
현재 기억된 카메라 위치 이름을 입력합니다.
카메라 위치를 기억시키는 방법은 다음과 같습니다.
1. 팬/틸트 기능을 이용하여 카메라의 영상 위치를 조절합니다.

2. 위치 지정 탭에서 현재 위치를 기억시킬 번호를 선택합니다.

3. [지정] 버튼을 눌러 카메라의 위치를 기억시킵니다.

4. [위치] 버튼을 눌러 현재 위치를 입력합니다.
카메라 위치 지정 기능을 사용하는 방법은 다음과 같습니다. 
1. 프리셋 목록에서 이동할 위치를 선택합니다.

2. [이동] 버튼을 눌러 위치를 이동시키거나 선택한 목록의 아이템을 마우스 왼쪽 버튼으로 두 번 누르기를 합니다.
자동이동 XE "자동이동" 
현재 기억된 카메라 위치를 순차적으로 순환하면서 이동합니다.


6.4.10. 외부 장치
	[image: image180.jpg]W/EE|AX AR AL BA |
@ Sz 31

s =x





	외부장치는 카메라 제어기에서 지원하는 부분만 선택 가능하고 제어기에서 이 기능을 지원하지 않으면 외부 장치 아이콘은 나타나지 않습니다.
카메라 전원 켜기 XE "카메라 전원 켜기" 
카메라 제어기에 카메라 전원을 연결한 경우 DVR에서 카메라의 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.
외부 장치 XE "외부 장치"  
카메라에 경보기 등의 외부 장치를 부착한 경우, 사용할 외부 장치 번호를 지정하고 동작 시간을 설정합니다. 그리고 전구 모양의 버튼을 누르면 지정된 시간 동안 경보가 울린 후 그 시간이 지나면 자동으로 멈추게 됩니다.
그 옆의 빈 칸에는 현재 설치되어 있는 외부 장치 각각의 종류 또는 설명을 넣거나 수정할 수 있습니다. 번호를 선택하게 되면 설정해 놓은 설명을 볼 수 있습니다.


	[image: image181.jpg]W/EE|AX AR AL BA |
@ Sz 31

s =x





	외부 조명 XE "외부 조명"  
카메라가 어두운 장소에 설치되어 있는 경우에는 감시 기능이 제대로 이루어지지 않습니다. 이런 경우, 외부 조명을 함께 설치하면 효율적으로 감시할 수 있습니다. 외부 조명이 설치되어 있는 경우, 사용할 외부 조명 번호를 지정하고 동작 시간을 지정합니다. 그리고 전구 모양의 버튼을 누르면 지정된 시간동안 조명이 켜진 후 그 시간이 지나면 자동으로 조명이 꺼지게 됩니다.
외부 알람 XE "외부 알람" 
카메라에 알람 장치를 부착한 경우, 사용할 알람 장치 번호를 지정하고 동작 시간을 지정합니다. 그리고 전구 모양의 버튼을 누르면 지정된 시간동안 알람이 동작한 후 그 시간이 지나면 자동으로 멈춥니다.
Wiper XE "Wiper"  [[image: image182.jpg]


]
외부 장치로 와이퍼가 부착된 경우 와이퍼 버튼을 누르고 있는 동안 와이퍼가 작동합니다.
Pump XE "Pump"  [[image: image183.jpg]


]
외부 장치로 펌프가 부착된 경우 펌프 버튼을 누르고 있는 동안 펌프가 동작합니다.
Fan XE "Fan"  [[image: image184.jpg]


]
외부 장치로 팬이 부착된 경우 팬 버튼을 누르고 있는 동안 팬이 동작합니다.
Heater [[image: image185.jpg]


] XE "Heater" 
외부 장치로 히터가 부착된 경우 히터 버튼을 누르고 있는 동안 히터가 동작합니다.
참고 
각 외부 장치 조정 기능은 각 제조 회사별 또는 시스템에 따라 지원되는 기능의 차이로 인해 설명서와 내용이 다를 수 있습니다. 이 사용자 설명서에서는 기능이 가장 많이 지원된 모델을 제시하였습니다.



6.5  녹화 설정
이 탭에서는 각 채널별 녹화 설정, 녹화 화면 설정, 암호 설정 그리고 녹화 해상도 등을 설정할 수 있습니다. 
[image: image186.png]SN 63| D6 | 8 A |AMATI w8 7 | TAD S 63| x4 AAE| JEHT|

3 e
st A

I~ 7S B® 9 A2 8%

[ 312 231 6z

e DEEEEE
FHHRE &N E
(D (20 (3 (0 (B (620 Tk (B0

(3 o (i (20 (0 (4 (50 (&
r————  _&=

T T 2 sl
G e

NSRBI G AT 2T &3

AER R

=2 39 50| AHE K8

T 1234

TBI 02141616

JEze2

5% | |_am

=3 HOIE} AE 212
—sr |

[6temat werior

N2gm: Fod 2
MR 1 C2 3045 C6rIrs
[T T i3 =N Tl i

=1





6.5.1.   녹화 설정
	[image: image187.png]=5 g%
=8 W A NE

I XEaE RS N &R

NBT AR DA 2T §E

AsR 2





[image: image188.png]=5 g%
=8 W A NE

I XEaE RS N &R

NBT AR DA 2T §E

AsR 2





	녹화할 카메라 지정
설치된 카메라가 모두 영상을 녹화하지는 않습니다. 이 항목에서 선택한 카메라만이 영상을 녹화합니다.
예를 들어, 8개의 카메라가 설치되어 있지만 “1번, 3번, 4번” 위치에 있는 3개의 카메라 영상만을 녹화하려면 “1번, 3번, 4번” 카메라를 선택합니다. 선택한 카메라는 파란색으로 바뀌고, 다시 한 번 누르면 선택이 해제됩니다.
참고 
설치된 카메라 중, 시스템에 연결되어 있지 않거나 전원이 공급되지 않는 카메라는 “녹화할 카메라 지정”에서 해당 카메라 번호가 비활성화 되어 있습니다. 따라서 설치만 되고 DVR에 연결되지 않은 카메라는 선택할 수 없습니다.
자동 전환 모드 시간 설정
자동 전환 모드는 녹화 화면 보기 설정에서 스케줄 목록에 저장된 순서대로 카메라가 순차적으로 선택되어 해당 영상을 보여주는 것입니다.

“자동 전환 모드 시간 설정”을 선택하고, 슬라이드 바를 움직여 전환 모드 시간을 설정합니다.

예를 들어, 1번부터 4번까지 4개의 카메라가 설치되어 있는 상태에서 자동 전환 모드를 설정하는 순서는 다음과 같습니다. 
1. 녹화 설정 대화 상자의 녹화 화면 모드 항목에서 화면 분할 모드를 선택합니다. (여기서는 1화면 모드를 선택)
2. 카메라 순서 지정 항목에서 4개의 카메라에 대한 순서를 정합니다. “1, 2, 3, 4” 번호 순으로 순서를 정한다면, 우선 1번 카메라를 선택합니다. 그러면 선택한 1번 카메라의 색이 바뀌게 됩니다.
3. [추가] 버튼을 누릅니다.

4. 이제 두 번째로 2번 카메라를 선택합니다.

5. [추가] 버튼을 누릅니다.

6. 세 번째로 3번 카메라를 선택합니다.

7. [추가] 버튼을 누릅니다.

8. 위와 같은 방법으로 네 번째로 4번 카메라를 선택하여 녹화 화면 보기 스케줄 목록에 추가합니다.

9. “자동 전환 모드 시간 설정”을 선택합니다.

10. 슬라이드 바를 끌어 전환 모드 시간을 3초로 설정합니다.

11. [닫기] 버튼을 눌러 “녹화 설정” 대화 상자를 닫는다.
이제 DVR 현재 화면 창이 1화면 모드로 바뀌고, 맨 처음에는 첫 번째 그룹인 1번 카메라 영상이 표시되고 3초 후에는 자동으로 두 번째 그룹인 2번 카메라 영상이 표시됩니다. 다시 3초 후에는 세 번째 그룹인 3번 영상이, 다시 3초 후에는 네 번째 그룹인 3번 카메라 영상이 나타납니다. 즉, 3초 주기로 4개의 카메라의 영상이 네 개의 그룹 순으로 돌아가며 나타나게 됩니다.
초당 프레임 수 설정 XE "초당 프레임 수 설정" 
1초에 전체 몇 프레임의 영상을 녹화할 것인지 슬라이드 바를 끌어 녹화할 프레임 수를 설정합니다. 이 기능은 “카메라별 해상도 및 프레임수 설정”을 선택하면 비활성화 됩니다.
파일에 암호 지정하기
녹화된 영상에 암호를 저장합니다. 녹화된 영상을 검색하여 열어볼 때 사용자가 암호를 지정할 수 있습니다. Agent Series를 사용하여 녹화된 영상을 볼 때도 여기서 지정한 암호를 입력해야 그 영상을 볼 수 있습니다.


	[image: image189.jpg]e | s
AT/

IHLIND
WEWIIE

S NET
e





[image: image190.jpg]NEROIS: lﬂms— Q

e

e Ve
Femote Playbsc: (D)
P fyzoom (12

Shi Deta ghing
Goup Martorng




[image: image191.jpg]R e —

—
P s
T






	사용자 관리 및 관리자 암호 설정
관리자 암호를 변경합니다. NetMaster의 관리자 암호는 Viewer에서도 동일하게 사용합니다.  XE "암호 기억하기" 
[사용자 관리] 버튼을 선택하면 시스템을 사용하는 사용자들을 등록하고 관리할 수 있습니다. 기본적으로 설정되어 있는 관리자(Administrator)는 다른 사용자를 추가, 수정, 삭제할 수 있고, 사용자들의 권한을 부여, 삭제, 변경 등의 기능을 수행합니다.

추가 
1) 사용자의 이름: 사용자 이름을 입력합니다.
2) 설명: 사용자에 대한 부연 내용을 입력합니다. 
3) 암호: 사용자가 사용하는 암호를 입력합니다.
4) 암호 확인: 설정한 암호를 확인하기 위해, 다시 한번 암호를 입력합니다. 
5) 지원기능: 권한을 부여하기 위하여 “지원되지 않는 기능”란에서 부여할 권한을 선택한 후 [추가] 버튼을 눌러 “지원되는 기능”란에 추가합니다. 
6) 지원되지 않는 기능: 사용자에 따라 사용할 수 있는 기능을 제한할 수 있습니다. 지원되지 않는 기능 칸에 있는 기능은 사용할 수 없습니다.
지우기
삭제할 사용자를 선택한 후 [지우기] 버튼을 눌러 삭제합니다. “Admin”은 삭제할 수 없습니다.
등록 정보 XE "등록 정보" 
사용자를 선택한 다음 [등록정보] 버튼을 누르면 아래와 같은 “사용자 등록 정보” 상자가 나타나며 사용자에 대한 정보를 볼 수 있고, 사용자 정보(사용자 이름, 설명, 권한, 암호)를 변경할 수 있습니다.

가져오기 

파일 형태(UserList.dul)로 되어 있는 사용자 목록을 불러옵니다.


	[image: image192.jpg]L e ==

N = a—
]

BEesD  [DAUNE Cow = s





	내보내기 

사용자 목록을 파일 형태로 저장합니다. (UserList.dul)


6.5.2.   화면 크기

	[image: image193.jpg]35 27
( & 920x240) | C)B40x240 € BARABD)





	녹화 해상도 크기 XE "영상 크기" 가 “320×240”, “640×240”, “640×480” 모드 중에서 현재 설정되어 있는 화면의 크기를 나타냅니다. 이 모드를 바꾸려면 먼저 메인 화면에서 녹화를 정지한 후 설정 하십시오. 
참고
8016PX의 경우는 “352x240”, “704x240”, “704x480”을 지원합니다.



6.5.3.   녹화 데이터 저장 기간
	[image: image194.jpg]=3 HOIE A 12

&3




[image: image195.jpg]



	각 채널별로 영상 저장 기간을 설정 할 수 있습니다. 각 채널별 데이터 저장 기간을 설정하고자 할 때 [Setting] 버튼을 누르면 채널을 선택할 수 박스가 나타납니다. 각 채널별로 원하는 저장 기간을 설정하십시오. 전 채널을 설정하고자 할 때는 [All Channel] 항목을 선택한 후 옆의 기간을 설정하십시오. 각 채널별로 다른 기간을 설정하고자 할 때는 번호 옆의 화살표 버튼을 눌러 원하는 저장 기간을 선택하십시오. 1일을 선택하면 설정한 시간 다음날부터 적용됩니다.



6.5.4.   오디오 사용
	[image: image196.jpg]N 2L A=
= eI G220 AL2

Select Language




	오디오 사용
녹음 기능을 사용할지 여부를 사용자가 선택할 수 있습니다.
그래픽 이퀄라이저 사용
그래필 이퀄라이저를 사용할지 여부를 사용자가 선택할 수 있습니다.
Select Language
사용하는 언어를 선택 할 수 있습니다. 언어를 바꾸게 되면 시스템이 자동으로 재시작 됩니다. 지원하는 언어는 총 12개 언어 입니다.


6.5.5.   녹화 화면 보기 설정
	[image: image197.jpg]wgpAawEy
sysooc: O B0 BB B B B
02 &4 T
(00 (2 (3 (80 (50 (6 (70 (B0
(3 () (1 (20 (36 (R (5K 6
= "=z

31 191 501 A48 98

T 123456188 T0IL 216

5 s 4n AEzem





	녹화 화면 모드
1, 4, 9, 10, 13, 16 화면 중에서 화면 분할 모드 하나를 선택합니다.

카메라 순서 지정
순차적으로 선택될 카메라의 순서를 지정합니다. 카메라의 순서는 선택한 녹화 화면 모드에 따라 달라지게 됩니다.
[4 화면 분할 모드를 선택할 때]
4 화면 분할 모드를 선택한 경우, 순차적으로 보여줄 카메라를 그룹으로 선택하여 순서를 정합니다.
예를 들어, 8개의 카메라가 설치되어 있는 상태에서 4 화면 모드에서 카메라는 1, 2, 3, 4 그룹과 5, 6, 7, 8로 되어있습니다. 1번 카메라를 누르면 1번과 그룹 지어 있는 카메라들이 선택되고, 5번 카메라를 누르면 5번과 그룹 지어 있는 카메라들이 선택됩니다. 이 두 그룹의 순서를 정하면 “전환 모드 시간”에서 설정한 시간대로 녹화 화면이 전환됩니다.
지우기
카메라 순서를 지정하면서 이 버튼을 누르면 현재까지 지정한 순서를 모두 삭제합니다. 따라서 카메라의 순서를 잘못 지정한 경우 처음부터 순서를 다시 지정할 수 있습니다.



	[image: image198.jpg]wgpAawEy
sysooc: O B0 BB B B B
02 &4 T
(00 (2 (3 (80 (50 (6 (70 (B0
(3 () (1 (20 (36 (R (5K 6
= "=z

31 191 501 A48 98

T 123456188 T0IL 216

5 s 4n AEzem





	녹화 화면 보기 스케줄 목록
카메라 순서를 지정하면서 [추가]버튼을 눌러 등록한 스케줄을 보여줍니다.

추가
이 버튼을 누르면 현재 선택한 카메라 순서를 “녹화 화면 보기 스케줄 목록”에 등록해줍니다. 카메라 순서를 스케줄 목록에 추가해 놓으면 카메라의 순서를 다음에 다시 조정할 수 있습니다.

수정
카메라의 순서를 다시 바꾸어야 하는 경우, 스케줄 목록에서 바꿀 스케줄을 선택하고 이 버튼을 눌러 카메라의 순서를 다시 조정합니다.

삭제
필요 없는 스케줄을 삭제합니다. 스케줄을 삭제할 때에는 목록에 있는 모든 스케줄을 삭제할 수 없고 최소 1개의 스케줄 목록은 남아 있게 됩니다.
기본값으로
사용자가 새롭게 설정한 값을 취소하고 기본값으로 되돌립니다.



6.5.6.   External Monitor
	[image: image199.jpg]External Monitor

NzreE: =

LR O P 0l el O el 2
C8 CIC 1213 1415 16






	External Monitor
기본적으로 연결하는 PC 모니터 외에 TV 모니터를 연결하는 경우에 
사용 합니다. 
TV 모니터에서는 연결된 카메라 영상만 자동 전환하며 보여줍니다.


6.6  프레임 수 설정
이 설정 탭에서는 DVR의 채널별로 녹화 프레임 수를 조정할 수 있습니다. .
[image: image200.png]NN | DS | M A | I TH| w4 ET THL 2 EF |58 AN | NEE|

> EEE S5 X TS % &
’—GIQEI T2 WS (%3 BX LHHA &3 OHs)

S H FPS As/H0

20240 [z 180/240.

B40:240 (7

40D %
[an) 5 [wans] (@ 15/ [0 5]
@» 5 [wans] @ 1570 [0 2]
@n 15 [mans] @ 1570 [0 5]
[ 5 [0 s] @ 152 [0
[ 5 [0z @ 152 [0
@ v s @ 150 [0 5]
@» 157 [0 =] Uik vs [

I





6.6.1.   카메라별 해상도 및 프레임 수 설정 
	[image: image201.jpg]MR S B Y 4 4
PSR B (3 ET) AB0LA 45 O1s)

MsE suEes  AEAm
won (@ e
soo0 [T w

T ot

L




	이 기능을 사용하려면 녹화를 정지 한 후, 설정하십시오. 
해상도별 카메라 할당 
전체 카메라의 녹화 프레임 설정 값의 합이 최대값보다 높게 설정될 수 없습니다. 
예) 240fps 모델의 경우 1~8 채널은 각 20fps로 설정할 경우, 9~16 채널의 각 설정 값의 합이 240-(20X8)=80fps 이상으로 설정할 수 없습니다. 


	[image: image202.jpg][n] ) 22 [640x480 <

2ZH ji /30 [F20eei0 =
(R} ji /30 [FZ0eein =

e [E————





	시스템 녹화 성능
해당 카메라의 슬라이드바를 움직여서 원하는 프레임으로 설정 할 수 있습니다. 각 카메라의 최대 녹화 프레임은 30fps 입니다. 만약 프레임을 올리려는데 일정 값 이상 증가하지 않으면 최대 프레임이 이미 초과한 것이 아닌지 확인하십시오. 
녹화 모드는 메뉴에 나오는 3가지 (640x480 / 640x240 / 320x240) 중에서 선택할 수 있습니다. 선택한 녹화 모드에 따라 시스템이 녹화할 수 있는 최대 프레임이 달라집니다. (녹화 설정 부분을 참조하십시오)
참고 
8016PX인 경우 녹화모드는 “352X240”, “704X240”, “704X480”을 지원합니다.



6.7  녹화 스케줄
이 설정 탭에서는 영상을 녹화하는 시간 등을 세부적으로 설정할 수 있습니다. 이 항목을 설정하기 위해서는 메인 화면에서 [녹화 정지] 버튼을 눌러 녹화를 정지시킨 후에 설정해야 합니다. 녹화 스케줄 적용 중에는 설정된 값을 녹화 중지를 하지 않고도 언제든지 설정 내용을 변경 할 수 있습니다. 
[image: image203.png]TN GT| D& | A | U I 53 & | ZAY S 4T 3 AAS | 0|

b angoc s
TS =izt
Toresw cusw cam
- L i) I_W
[ EC ] cs cs [ TS — - e
- S . e —
& o
i ==
= —_——
= 3
iz S "
= g8 8 8
g8 8 8
o e
i R
: )
Woowoonu
Voomoomoo
S S S
. -
S
S
o I T
—————-——
[ S
Moton Detecton() | Contnuous© |
wni = e
TS WS I | i 2wy
Lo | ez - aue [ an |

Sovsorfetvand |

=





6.7.1.   녹화 모드
	[image: image204.jpg]P IHEIREAS
=3t 2E
A W EQy Ry E
i e .l |
0 o o S
2159 cs [ Ccs cs
LR ] =038 = c ¢ C
@ c c c [}
¢ ¢ ¢ c
') ¢ ¢ ¢ ¢
&% (7 O
(o 4 Y O B
cs cs cs cs
W 7 M i
M M M M
0 M M M M
=) M M M M
M M M W
@ cs o] [+4:} cs
O 5 PO o
] 5 o
€5 [ C5 [ €35 [ 5
s Cs Cs C's
X T
cs [0} CS o]
Motian Detection(M) Continuous(C)
= | =z I &5
Sensor-Acivaed(s) OFFE)





[image: image205.jpg]el e e

C9 CriiCi2r B Cur5C s

=A Mg
{ oz

I TENES 2 G538 AR AN S
Ex] sia





	스케줄 모드 사용 박스가 선택되어 있지 않으면 먼저 [스케줄 모드 사용] 박스를 체크 하십시오. 이 녹화 모드를 사용하려면 메인 화면에서 [녹화 정지] 버튼을 눌러 녹화를 정지시켜야 합니다. 
녹화 모드 XE "녹화 모드" 
카메라별, 시간대별로 녹화 모드를 설정하는 방법은 다음과 같습니다. 
1. 녹화 방식을 설정하고자 하는 카메라 번호를 선택합니다. 선택된 카메라는 색이 바뀌고 설정되어 있던 항목이 나타납니다. 
2. 각 시간대별로 사용자가 원하는 녹화 형태 XE "녹화 형태" 를 선택합니다. 원하는 시간대를 마우스로 선택하고 아래 녹화 방식의 버튼을 누르면 그 항목으로 지정됩니다. 여러 항목을 변경하고자 할 때는 원하는 시간대를 드래그하여 설정하면 됩니다. 
복사 
현재 선택되어 있는 채널의 스케줄(현재 보이는 리스트 항목 모두)을 선택한 채널에 복사합니다. 복사를 원하는 카메라의 번호 박스를 선택하고 확인을 누릅니다. 전체 채널을 원하면 “전체” 박스를 선택합니다.
기본값
선택되어 있는 채널의 모든 요일의 스케줄을 기본 값으로 설정합니다. (기본값 : Motion Detection(M))
해당 시간대에서 어떤 기준으로 영상을 저장할 것인지를 선택합니다. 녹화 모드는 다음의 6가지 모드로 동작합니다.


	[image: image206.jpg]P IHEIREAS
=3t 2E
A W EQy Ry E
i e .l |
0 o o S
2159 cs [ Ccs cs
LR ] =038 = c ¢ C
@ c c c [}
¢ ¢ ¢ c
') ¢ ¢ ¢ ¢
&% (7 O
(o 4 Y O B
cs cs cs cs
W 7 M i
M M M M
0 M M M M
=) M M M M
M M M W
@ cs o] [+4:} cs
O 5 PO o
] 5 o
€5 [ C5 [ €35 [ 5
s Cs Cs C's
X T
cs [0} CS o]
Motian Detection(M) Continuous(C)
= | =z I &5
Sensor-Acivaed(s) OFFE)






	Motion Detection XE "Motion Detection" (M)

움직임이 검출 될 경우에만 녹화합니다. 움직임 검출 시에 필요한 움직임 민감도 등의 설정 값은 카메라별 설정에서 각 채널별로 설정해 놓은 값을 참조하십시오. 센서는 동작하지 않습니다.

Continuous XE "Continuous" (C)

선택한 카메라에 포착된 영상의 변화에 상관없이 모든 영상을 저장합니다. 센서는 동작하지 않습니다.
M, S XE "M, S" 
Motion Detection 모드와 동일하고, 센서가 동작합니다.

C, S XE "C, S" 
Continuous 모드와 동일하고, 센서가 동작합니다.
Sensor-Activated(S)

평소엔 녹화를 하지 않고 있다가 센서가 울리는 동안만 녹화합니다. 만약 “설정”→“센서” 탭에서 [PreAlarm] 기능을 이용하려면 이 모드를 선택해야 합니다. 
OFF XE "OFF" (F)

카메라가 녹화 기능 및 감시 기능을 수행하지 않습니다. 카메라 끄기를 선택할 경우 센서가 울려도 녹화하지 않으므로 주의해서 사용 해야 합니다.


6.7.2.   프레임 XE "프레임" 
	[image: image207.jpg]0000 ~ 235959 Total 20

=0 |5 R




[image: image208.jpg]gy
OF% ¥ [ E3g s ©2Ae ‘

e A2

AE A2 [0 0000 g Nz [X175 585 ‘

B
NBEU £ BENNR?

cl & o

2.

Fo i) Iol £Ioe S5 a0, OIS A6

il G5 2 R

S &ad %2

Min, May,
me





	요일별, 시간대별로 녹화 프레임 수를 다르게 설정 할 수 있습니다.
스케줄 모드를 사용 할 경우 녹화 프레임 스케줄에 등록되어 있지 않은 시간대에는 녹화 시작 전에 설정 해 놓은 프레임 수가 적용됩니다. 
추가
요일별로 녹화 프레임 스케줄을 추가 할 수 있습니다.
[추가] 버튼을 누르면 옆의 그림과 같은 화면이 나타납니다.
요일별 XE "요일별" 
요일을 달리 선택하여 프레임 수를 다르게 하여 녹화 할 수 있습니다. 녹화를 원하는 요일로 박스를 선택하면 됩니다.
적용 시간 XE "적용 시간" 
각 요일을 선택하고 그 요일에 따라 시간대를 다르게 선택하고자 하는 경우, 시간대를 선택합니다. 단위는 시간으로 되어 있고, 분/초 단위는 설정할 수 없습니다.
녹화 프레임 설정 XE "녹화 프레임 설정" 
프레임 수를 다르게 하여 녹화 하고자 할 때 가변 프레임 XE "가변 프레임"  사용 질문에서 [예] 버튼을 선택합니다. 
전체를 일정한 프레임수로 녹화하고자 할 때는 [아니오]를 선택하고 슬라이드바를 움직여 프레임 수를  설정합니다.
수정
모든 요일에 스케줄을 등록할 수 있는 것과 달리, 선택한 요일에만 프레임 스케줄을 수정 할 수 있습니다.
[수정] 버튼을 누르면 [추가] 항목에서 나타난 화면과 같은 화면이 나타나고 설정 방법은 [추가] 항목에서 했던 것과 같습니다.


	[image: image209.jpg]0000 ~ 235959 Total 20

=0 |5 R




	삭제
선택한 리스트의 항목을 삭제합니다.

기본값
현재 선택되어 있는 요일의 프레임 스케줄을 기본값으로 설정합니다. 기본값은 하루 24시간을 전체 프레임 녹화로 되어있습니다.


6.7.3.   공휴일 등록

	[image: image210.jpg]A

=]

=S &
ESS e
jo= W





	[녹화 모드] 에서 녹화 요일을 선택할 때 사용자가 임의의 날짜를 공휴일로 등록하여 녹화 일정을 설정할 수 있습니다. 
리스트에 보이는 것이 현재 등록되어 있는 공휴일입니다.
추가/수정
1. 원하는 “날짜”를 설정합니다.
2. 설정한 날짜의 “휴일명”을 입력합니다.
3. [추가/수정] 버튼을 누르면, 현재 등록되어 있는 날짜일 경우 휴일명만 수정하고 현재 등록되어 있지 않은 날짜일 경우 새로 추가됩니다.
삭제
선택한 리스트의 항목을 삭제합니다.

참고 
스케줄 적용 시점 XE "스케줄 적용 시점" 
[스케줄을 모드 사용]을 설정하면 스케줄 녹화 중 임의로 설정 변경을 할 경우에 적용됩니다. 
스케줄 모드가 적용 중이고 현재 녹화 중일 경우, 채널별 설정 값을 바꾸면 바꾼 시점에서는 스케줄 설정 값은 무시되고 사용자가 설정한 설정 값대로 녹화가 됩니다. 그러나 시간대가 바뀌거나 사용자가 녹화 정지를 했다가 다시 녹화를 할 경우는 다시 스케줄에 설정해 놓은 설정 값 대로 녹화가 진행됩니다.
예를 들어, 현재 시간이 5시 30분이고, 스케줄에는 4시부터 6시까지 연속 녹화, 가변 프레임으로 설정되어 있을 경우, 사용자가 임의로 감시 모드, 전체 프레임으로 설정을 하면, 현시점(5시 30분)에서 6시 전까지는 감시 모드, 전체 프레임 으로 녹화를 하다가, 6시가 되면 스케줄에 설정되어 있는 값인 연속 녹화, 가변 프레임으로 녹화가 됩니다.



6.8  기타 설정
[image: image211.png]FHRND G| D@ | 4 A | AR IH| S8 GT) ZAY 4 @] 58 2B NEET |
[]r enssenes
ova s T &

P
ot Soer Adrss: FRERO———— @89

i Srer o N 02F NI WaSIR 48 % 21

Fosss =
vsero: T
e et |
xs i
Ghos e e [Elszane
RSN || SeT R

| cmon | s | me |

2l





6.8.1.   자동 설치

	[image: image212.jpg]RE @xl

TE &X A=




[image: image213.jpg]Bl
AXOIORT = B

21!

BolEESD
28
3521 (A)
= DiSSTech (C:)
= DATA (D)
= DATAR (F)
HEN3 B2

4

i
i





	DVR의 프로그램을 업그레이드할 때 플로피 디스켓 또는 USB 저장 장치를 이용하여 설치 할 수 있습니다. 
자동으로 설치하는 방법은 다음과 같습니다.
1. [자동 설치 시작] 버튼을 누릅니다.
2. 업그레이드 할 프로그램이 있는 곳의 위치를 지정합니다. (Disk1)
3. 디스켓으로 업그레이드를 할 경우에는 시스템의 지시대로 플로피 디스켓을 번호 순서대로 삽입하여 업그레이드 하십시오. 
4. 설치가 끝나면, 자동으로 시스템이 재부팅 됩니다.
참고 
시스템 업그레이드 후에는 반드시 시스템 백업을 실행 하십시오.



6.8.2.   센서 발생시 e-mail 통보

	[image: image214.jpg]A S e B
DVR #171 ]
Send To ’— ﬁ/

v aeas

N eI L

e-mail &3

=

Host Server Address: [Somceom (G
Host Server 20 APSITY T2F U0 5K 25 2 5
eUick

P os ge =
User D ]
Password i [eemes @

e-mail Test




	이 항목을 선택하면 센서가 감지될 때 설정된 e-mail 주소로 센서 발생 상태를 알려주는 메일을 보내게 됩니다. 
DVR 위치 XE "DVR 위치" 
보낼 메일에 들어갈 내용으로 사용자가 메일을 보고 어느 DVR에서 발생한 센서인지 쉽게 알 수 있도록 DVR의 이름을 입력합니다. 
Send To XE "Send To" 
메일을 받는 사람의 주소를 입력합니다. 여러 메일을 입력하면, 첫 번째 주소로 메일이 발송되고, 두 번째 주소부터는 BCC XE "BCC" (숨은 참조)로 발송됩니다.
화면 첨부 XE "화면 첨부" 
이 메일을 발송할 때 센서가 울린 시점의 영상을 첨부할 것인지 여부를 설정합니다. 첨부를 할 경우에는 ( Frame XE "( Frame" 의 영상만을 JPG 포맷으로 변환하여 첨부합니다. (I Frame 이란 MPEG 에서 사용되는 용어로서 연속된 영상 중 하나의 프레임을 말합니다. 만약  OS에서 손상된 파일이 없다고 판단되면 Scandisk를 수행하지 않을 수도 있습니다) 
총 첨부는 [센서 전+센서 후+ 1(센서 당시)]의 그림들이 첨부가 됩니다.
1. 센서 전 : 센서가 울린 시점을 기준으로 그 전에 녹화된 영상 중  첨부할 ( Frame의 개수를 설정합니다.
2. 센서 후 : 센서가 울린 시점을 기준으로 그 후에 녹화된 중  첨부할 ( Frame의 개수를 설정합니다.
3. 센서 전 항목과 센서 후 항목을 0으로 설정할 경우 센서 울린 시점 영상의 ( Frame 한 장만을 첨부하게 됩니다.
e-mail 설정 XE "e-mail 설정" 
1. 보내는 사람 주소 : 보내는 사람의 주소를 입력합니다. 메일 서버 XE "메일 서버" 의 종류에 따라 보내는 사람의 주소를 검사해서 메일 보내는 것을 허용 할 수도 있기 때문에 보내는 사람의 주소를 아래의 “Host Server Address XE "Host Server Address" ”에 해당하는 메일 주소를 입력합니다.
2. Host Server Address : 메일을 보낼 때 사용할 서버의 주소를 입력합니다.
인증 XE "인증"  필요 
서버의 종류에 따라 인증을 필요로 하는 서버가 있습니다. 인증을 필요로 하는 서버를 이용할 경우 “인증 필요” 박스를 선택한 후 아래 “User ID”와 “Password” 항목을 채워 넣는다.
e-mail Test
시험적으로 메일을 보냅니다. 메일 설정 사항을 확인할 수 있습니다.


6.8.3.   시스템 백업

	[image: image215.jpg]



[image: image216.jpg]i}
‘ Néﬁ "o gﬂ.;.-sr SO S2PJ}&IX ¥aLICh

ousw






	정전 시 DVR가 정상적으로 Shut-down 되지 않아, 윈도우 및 데이터가 손상되어 부팅이 되지 않는 등의 문제점을 해결하기 위한 일명 “Hard Disk Protector” 기능으로 현재 시스템을 안전하게 백업합니다. 초기 상태는 생산 출하 상태로 되어있습니다.
실행중에 각종 설정값을 바꿀 경우에는 설정 창이 닫힌 후 30초 후에 저장이 됩니다. 시스템 업그레이드 후에는 [백업 시작]버튼을 누르기만 하면 자동으로 실행되어 백업작업을 하며, 총작업 시간은 10여분 정도 걸립니다..
백업 작업이 진행되는 동안은 녹화가 실행되지 않으니 주의하십시오.
참고
Hard Disk Protector XE "Hard Disk Protector" 의 효과
정전시 Auto-Shutdown없이 순간 전원 차단으로 인하여 HDD의 데이터 및 OS의 손상됨에 따른 문제점을 해결하고 OS 및 프로그램의 손상으로 인한 부팅 실패를 방지합니다.
Hard Disk Protector의 동작
비정상 종료 후 재시작 시 : 
프로그램 실행 중에 정전 등의 경우와 같이 비정상적으로 종료하게 되면, 부팅 과정에서 이전에 비정상 종료 되었음을 인식하여 이전에 백업 해 두었던 시스템을 사용하여 “C\” 드라이브를 복구합니다.시스템 복구  XE "시스템 복구" 기능입니다. 

아래 그림은 시스템 복구가 24% 진행된 화면입니다.
[image: image217.png]Re_uset iy Systen O e

2 2 S





시스템 복구가 끝나면 시스템을 재부팅 한 후, 자동으로 Scandisk XE "Scandisk" 를 실행하여 녹화 영상 저장 공간에 있는 손상된 데이터를 복구합니다.
Scandisk가 끝난 후 마지막으로 정상적으로 백업되어 있던 시스템의 상태로 복구합니다.

시스템 장치를 변경 또는 추가한 후 시스템 백업을 할 경우, 시스템의 설정 창에서 [백업 시작] 버튼을 누르면 시스템을 재 시작 합니다.

부팅하면서 시스템의 전체 파일을 백업 합니다.

(진행시 “BackUp System Drive…”라고 표시됩니다.)
백업이 종료된 후 정상적으로 재부팅 합니다.

※이러한 모든 과정들은 시스템에서 자동으로 실행합니다



6.8.4.   설정 값 초기화

	[image: image218.jpg]



[image: image219.jpg]o
a2
&
o
Al
a
i
.

Ol 2()

WS






	버튼을 누르면 모든 설정 값을 시스템 출하 당시의 설정 값으로 초기화 합니다.


6.8.5.   설정 값 저장

	[image: image220.jpg]&0

i

70

23|

[TETT5]




[image: image221.jpg]HE

21!

BolEESD
28
3521 (A)
= DiSSTech (C:)
= DATA (D)
= DATAR (F)
HEN3 B2

4

i
i





[image: image222.jpg]4TS HEY BOE SR

CitDocuments and SetingstfAdministratorstHlE! 3tel

21!

B H
%l glzzy

24 35 21 (4)

‘= DiSSTech (C:)

‘= DATA (DY)

‘= DATA2 (F1)

EEUEES]

"
-
B

1
i





	1. 내보내기
시스템의 설정된 값들을 디스켓에 저장합니다.
2. 가져오기
저장해 놓은 설정 값들을 불러들여 그 값을 설정합니다. 이 기능을 수행할 때는 시스템이 재부팅 됩니다. 



※ 본 설명서는 제작 당시의 최신정보에 근거하였으며 사전통보 없이 변경될 수 있습니다.
7. 부록
7.1  방화벽 사용 시 TCP/IP 포트 설정법
DVR과 원격지 사이에 방화벽이 있으면, 즉 외부의 원격지 PC에서 인터넷이나 전용선 등을 통하여 방화벽 

장비로 보호된 내부 네트웍에 있는 DVR에 접속하고자 할 경우, 방화벽 장비의 설정에 따라 네트웍 접속이 안 될 수 있습니다. 이 경우 방화벽 장비에서 아래 나열된 TCP/IP 포트를 모두 열도록 설정해 주면 접속이 가능합니다.
	참고 
	다음 각 포트 번호의 내용은 해당 포트의 사용 용도입니다. (각 포트 번호는 모두 고정되어 있음)

1. Log-on: 7000 

2. Live transmission: 8000, 8001

3. Remote playback transmission: 9000, 9001

4. Checking server alive: 8002

5. Automatic connection when alarm input: 8003

6. Time synchronization: 3000LX (multicast protocol port, IP= 230.255.255.255), UDP: 3001
7. SMTP : 25

8. Reserved : 7010, 7011 
참고로 방화벽 또는 라우터 장비에서 NAT를 사용하여 외부 IP 주소를 내부 IP 주소(예: 192.168.x.x)로 변환하는 경우에도 접속에 문제가 없습니다.


7.2 Matrix System 결선방법
7.2.1  Matrix Card(DMX-2118TX) 외부사양
[image: image223.png]OMULT 2%

1000 EH2| @ SET ADDRESS
100 S8l 7 -
i © 34 8% 2 DATA B
CH2
CH1
@UT T U U DATAT B
CH2





①  MULT 입력
DVR의 영상 출력을 입력시킴(분활화면)
②SET ADDRESS
DVR GROUP ADDRESS를 조정함.
③영상 출력 및 DATA 입력
DVR MATRIX CARD에서 선택된 영상을 출력하고, CONTROL DATA를 입력받는 단자
④확장 영상 입력 및 DATA 출력
2대 이상의 DVR을 사용할 경우 이전 DVR과 연결함.
7.2.2  단자 사양 및 Calble 연결방법
[image: image224.png]RI-11 RI-45

g A

% 8

@ VIDEO + 3 ——  OVIDEO+
. — @VIDEO-
@ VIDEO - #/3 @ NCR 484 B8)

@®NC ONCUHERA F9)
@NC ®NCAHESA $8)
®DATA+ 2 ®NCH3H §8)

@ DATA+

DATA- —_—
® 24 DATA-




7.2.3  SYSTEM 기본 구성 블록도
[image: image225.png]VR 1 DVR 2

e 2218

DVR. 99

T
il

A i
Q wonron
RX o] ( i
o T Tz
AX i %
1 o
b oreimn
SPD B
i nie
wonrTon
SPD i 2
Tz
o
oremn

CAMERA ADDRESS CAMERA ADDRESS CAMERA ADDRESS

101 ~116 101~ 118

—  amus e

IDEQ 81 %

G001 -~ 916





7.2.4  SYSEM 상세도
[image: image226.png]X 2 Hs@Pory i &7 g
RX: HLUJ= A1(16Port) ! HoH T~ sc-2000)
F

BOXZ}02} + pan/tilt

RI-11 ->RI-45(1,2,7,8)
@ video +1}2

@ video — 5if/21

@NC

@NC

©DATA + 2+ )
© DATA-Zi/81

1 DVR 218 Matrix Card 21 DVR M3 Matrix Cand 3% DVR 213 Matrix Card




[image: image227.png]~+ Q
-l X e ME
- R B Ms
ID BOXZHH 2} + pantilt
a;;mivu

Lt_| 4

OT%-2000

sC-201

Al Matrix card
SC-100 L%
OTX-2000(Keboard)
SC-2000

A

e

5C-2001





7.2.5  사용설명
1.OTX-2000을 사용할 경우
1) 설정된 ADDRESS를 camera 1000단위와 100단위로 사용.

Ex)설정된 ADDRESS가 ‘12’이고, 3번째 CAMERA를 불러올 경우 OTX 2000에 CAMERA 번호를 ‘1203’
으로 치면 해당 영상 화면이 나타남
2) OSD SETUP
①OTX 2000의 MATRIX KEY를 4초정도 누르면 OSD SETUP MODE로 이동함.
이때 OTX 2000의 CAMERA 표시 FND에 “SET”가 표시됨
②OSD SETUP화면이 나타나면 JOYSTICK의 좌,우 방향으로 변경하고자 하는 문자로 이동하고, 위,아래 방향으로 문자를 변경함.
③OSD SETUP MODE에서의 기능키
“AUX2” KEY : ID 및 시간 변경선택
“AUX2” KEY : 시간 표시 ON OFF 선택
“LIGHT” KEY : ID 표시 ON OFF 선택
④OSD SETUP이 끝나면 “MATRIX” KEY를 눌러서 OSD SETUP MODE에서 빠져 나옴
3) RX ADDRESS 설정
①DVR 추가시마다 16번씩 증가됨(ORX-1000 RX만 사용시 최대 60EA까지 사용가능)
EX) 1번 DVR : 1~16번, 2번 DVR : 17번~32QJS, 15번 DVR : 225~240번
②SPEED DOM CAMERA 및 다른 회사 RX 사용시 위와 같은 방법으로 사용하되 최대 사용수량은 제품 
회사별로 다름.
2.OTX 1000을 사용할 경우
1) CAMERA 1000단위는 사용하지 않고, 100단위만 사용함.(00~09까지만 사용함.)
EX) 설정된 ADDRESS가 “02”이고, 5번째 CAMERA를 불러올 경우 OTX-1000에 CAMERA 번호를 “025”
으로 치면 해당 영상 화면이 나타남.
2) OSD SETUP
①”AUX1 ON” KEY를 3초간 누르면 ID 문자를 설정하고, “OFF” KEY를 누르면 설정 종료함.
JOYSTICK을 이용하여 문자 수정함.
②”AUX2 ON” KEY를 3초간 누르면 시간을 설정하고, “OFF” KEY를 누르면 설정 종료함.
JOYSTICK을 이용하여 시간을 수정함.
③”AUX1 OFF” KEY를 3초간 누르면 ID 문자를 사라지고, “ON” KEY를 누르면 다시 나타남.
④”AUX2 OFF” KEY를 3초간 누르면 시간이 사라지고, “ON” KEY를 누르면 다시 나타남.
3) RX ADDRESS 설정
OTX 2000과 같은 방식으로 사용함.
7.2.6  SC-100 설명(485Card)
[image: image228.png]© DMX-218TPR} 292

| i

@RS-232 2%, DVADI DAl 324 H0ZS DS,
A 2 Pin
T35 Pin
GND : 581 Pin

QT LHEA

OTCLHEA

QRS2 LS EN

| RS-0 N TE RS-65 LB E WG B

DATA
SHIELD
DaTa-





7.3 Rack 설치 
시스템 한 대 뿐만 아니라 여러 대를 설치할 경우에는 업체에서 권장하는 Rack을 반드시 설치하십시오. 
Rack 사용하면 미관상 좋을 뿐 아니라, 시스템의 수평을 유지하여 주고 시스템의 안정적인 사용에도 매우 편리합니다. 
각 각의 시스템의 하단에는 반드시 지지대를 설치하여 시스템이 뒤로 쳐지는 일을 방지하여 주십시오. 
Rack 과 시스템의 설치에 관한 자세한 설명은 구입 업체 또는 고객 지원팀에 문의 하십시오. 
아래 그림은 자사에서 권장하는 Rack을 설치한 경우 입니다. 
[image: image229.jpg]700 Ol&f

1200

Top View
600

Front View
600

(BEREBAEBAAER)

B STETE B[S ETE g 2318 &
H

o ololo olo o

=

A B MNE

Side View
700 Ol &

I

V‘ I !

I —— Z2LIE
I

I

1200

-2

Blank Panel





	참고
	사용자가 구입한 시스템과 설치 환경에 따라 위의 그림과는 차이가 발생할 수 있습니다. 


7.4 접지 공사 
안전을 위하여 가능한 접지 공사 XE "접지공사" 를 하도록 합니다. (반드시 전문가가 설치 하도록 합니다.)

접지 기준 : 접지 기준 XE "접지 기준" 은 시스템의 정격 전압 XE "정격 전압"  및 설치 장소에 따라서 다르다. 아래 표를 참조하십시오.
	              설치 장소
 전원 조건
	수분이 있는 곳
	습기가 있는 장소
	건조한 장소

	대지 전압이 150V 이하인 경우
	
	제3종 접지 공사를 실시
	안전을 위해서 가능한 한 제3종 접지 공사를 실시

	대지 전압이 150V 초과하는 경우
	반드시 제3종 접지 공사를 실시 (누전차단기 XE "누전차단기" 를 설치한 경우도 해당)


접지 공사 순서 : 접지 공사는 아래 표의 순서대로 정확하게 실시합니다. 
	순서
	작업명
	설명
	주의

	1
	접지 장소 선정
	적당한 장소
1. 항상 습기가 있는 장소
2. 모래땅보다 진흙 땅이 좋다.

3. 부적당한 장소
4. 지하 매설물이 매설된 장소(가스관, 수도관, 인입관, 지하 케이블) 
5. 피뢰침용 접지극과 나란히 접지선과는 2m이상사이를 띄워 주십시오.
	1. 모래, 자갈이 섞인 땅 등은 접지저항이 높으므로 피하도록 합니다.

2. 전화기용 접지선과는 공용으로 사용하지 않도록 합니다.
3. 사람이 많이 다니는 곳에 매설하는 경우는 접지선을 확실히 고정해야 합니다.

	2
	접지봉 XE "접지봉"  매설
	접지봉 매설 공구가 있는 경우
1. 접지봉을 지표면까지 묻는다. 
2. 매설 공구를 사용하여 지표면보다 20NM 이상 사이를 띄운다.
접지봉 매설 공구가 없는 경우
1. 구명을 그림과 같이 깊게 파고 접지봉을 묻는다.
2. 파낸 흙으로 구멍을 메워 접지봉 전체를 매설합니다.
	

	3
	접지선 정리
	1. 접지선이 짧아 연장을 할 경우 연결 부위는 반드시 빠데를 부착한 후 테이프로 감는다.
2. 접지선은 꼬이지 않게 스템플로 고정시킵니다.
	1. 전선 굵기는 직경 1.6㎜또는 공칭 단면적 2㎟ 이상의 녹색 비닐 전선을 사용합니다.
2. 전선과 전선 연결부위는 땅속으로 배설되지 않도록 합니다.

	4
	점검 및 대책
	1. 접지 공사 완료 후 접지 저항계로 접지 저항을 측정해소정의 규격을 만족하는지 확인합니다.
2. 접지 저항치가 규격을 벗어나는 경우 접지봉을 더 깊게 묻든가, 접지 봉수를 추가 시켜 소정의 규격 치가 되도록 보완합니다.
	

	5
	접지봉과 시스템과의 접속
	접지선을 실외기의 접지 단자에 확실히 접속시킵니다.
	

	6
	다음 장소는 위험하므로 절대 접지선을 연결하지 
않도록 합니다.
	텔레비전 안테나, 가스관, 알루미늄 샷시, 플라워 베이스, 수도관. 수도관을 이용한 접지는 접지 저항이 3Ω 이하일 경우는 접지극으로 사용할 수 있지만 수도 관리자의 사전 승인을 받아야 합니다.
	부득이한 경우는 반드시 관계 전문가의 사전 승인을 받은 후 실시합니다.


접지 공사 방법  

· 시스템 설치시 사용하는 배선: 1.6㎜이상 또는 공칭 단면적 2㎟이상.

· 기존에 설치된 접지를 사용할 경우
· 접지 전용 단자를 이용
· 배전반 XE "배전반" 의 접지를 이용할 경우 
1. 철골 주택 등 접지 전용 단자가 설치되어 있는 경우
	[image: image230.jpg]



	[image: image231.jpg]





2. 별도의 접지봉을 이용할 경우 (접지봉 규격)

	[image: image232.jpg]:]l L ]

AIIRE 2mmol4 B R (54) ARERMA LIALE)






점 검 사 항 XE "점 검 사 항" 
· 설치 장소 및 강도
· 접속 배선의 결선
· 접지 공사
· 사용 방법 설명
8. 품질 보증서
저희 ㈜성진에스에스 시스템을 구입하여 주셔서 감사합니다.

본 시스템은 철저한 품질 관리와 정밀 검사 후 출하된 시스템입니다.

만일 고장이 발생되었을 경우 보증서에 기재된 내용에 따라 보상해 드립니다.

수리시 본 시스템을 구입한 구입처에 보증서를 제시한 후 수리를 의뢰하여 주십시오.

이 보증서는 재발행 되지 않으므로 잘 보관해 주십시오.

보증 내용
1. 보증 기간 내에 정상적으로 사용한 상태에서 고장이 발생되었을 때에는 무상 수리 또는 재정 경제원 고시 소비자 피해 보상 규정에 따라 보상하여 드립니다.

2. 단. 다음의 경우에는 보증 기간 일지라도 실비를 받습니다.

◆ 사용상 취급 부주의로 인한 고장
◆ 수리 및 개조로 인한 고장(임의로 시스템의 케이스를 연 경우 포함)

◆ 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 난 경우
◆ 화재, 지진, 수해 등의 천재 지변으로 인한 고장
	시스템명
	

	모델명
	NM-5016DX/5016SX
SND-9116/9216/9416

	제조번호
	

	구입일자
	200  년      월     일

	보증기간
	구입 일로부터 1년간 무상


상기와 같이 보증합니다.

	제조자
	구입처

	[image: image233.jpg]Where Satisfaction Comes From

SUNGJIN SS




	

	서울특별시 금천구 가산동 345-9
SK 트윈타워 B동 308
	


[image: image234.jpg]@)




DiSS NetMaster NM-5000/SND-9000 Series





(Option)









[image: image239.jpg]ass



[image: image240.jpg]ass



[image: image241.jpg]ass



_1384868138.psd

_1384868140.doc
[image: image1.png]D0OOLCL)






1







2







3







4







5







6







7












